Päästeameti Ida päästekeskus

HÄDAOLUKORRA RISKIANALÜÜS 
REGIONAALNE OSA

Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju

Jõhvi 2015

# Sisukord:

1.	Hädaolukorra määratlemine	3

2.	Ohtude väljaselgitamine ja kirjeldamine	3

3.	Riskide analüüsimine	4

3.1 Tõenäosuse analüüs ja hinnang	4

3.2 Regiooni statistika	5

3.2.1 RMK andmed (2009-2014)	6

3.3 Turbamaardlad	8

3.4 Tagajärgede analüüs ja hinnang	8

4.	Riskiklassi määramine	10

4.1 Riiklik vs regionaalne	10

5.	Hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed	11

5.1 Hädaolukorra ennetamiseks ja valmisolekuks on rakendatud järgmised meetmed.	11

5.2 Hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks on rakendatud järgmised meetmed.	12

5.3 Metsapõlengute avastamine	13

Lisad:	14

Lisa1. Riskiankeet	14

# Hädaolukorra määratlemine

Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 defineerib nimetatud hädaolukorra järgmiselt: „Metsa- või maastikutulekahju, mis põhjustab suure varalise kahju või suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö toimimises, elektrivarustuse toimimises).  Metsatulekahju põlengualaga alates 500 ha või mitmed väiksemad metsa- ja maastikutulekahjud, mis toimuvad ühel ajal erinevates piirkondades.“

# Ohtude väljaselgitamine ja kirjeldamine

Metsatulekahju põhiline eeldus on metsamaa või raba olemasolu, olulist rolli tulekahju tekkes mängib metsa tuleohtlikkus ning tulekahju teket ja levimist soodustav tegur on ilmastik. Metsa tuleohtlikkus on seotud puistu kasvukohatüübi, vanuse ja seal kasvavate puuliikidega. Nende alusel jaotatakse metsad tuleohuklassidesse. Kõige suurema tuleohuklassiga on okaspuudest koosnevad metsakooslused ning kõige väiksema tuleohuklassiga on lehtpuumetsad. Arvestades sademete esinemist, õhutemperatuuri ja õhuniiskuse suurust, arvutatakse tuleohu suurust näitav tuleohuindeks. Tuleohuindeksi põhjal kuulutab Päästeamet välja tuleohtliku perioodi.

Metsatulekahjude tekkepõhjused  võib jagada peamiselt kaheks:

- inimese otsene või kaudne tegevus

- hooletus lahtise tulega ümberkäimisel

- suitsetamine ja suitsukoni hooletu kustutamine või kustutamata jätmine

- lõkete tegemine ja väligrillide hooletu kasutamine

- kuritahtlik süütamine

- veduri, traktori või muu mootorsõiduki väljalaskesüsteemist paiskuvad sädemed

- kulu või prahi põletamine

- isesüttimine (näiteks metsa alla jäetud klaasikildudest)

- loodusnähtused

- looduslikest faktoritest (äike) 1-2%

- metsa külastajad (puhkajad, marjulised, lapsed jne) ligikaudu 56%

- põhjust ei ole suudetud välja selgitada ehk 31%

- kuritahtlik süütamine 10%

- elektriliinist 2%

# Riskide analüüsimine

## 3.1 Tõenäosuse analüüs ja hinnang

Metsatulekahjusid võib aastati aset leida oluliselt erinevas mahus. Metsatulekahjude sageduse järgi jaotatakse Eesti vastavalt keskkonnaministri 21.02.2007. a määrusele nr 14 suure, keskmise ja väikse tuleohuga maakondadeks. Sellest tulenevalt on Ida-Eestis suure tuleohuga maakonnad Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. Ida-Virumaa metsasus 58,3%, valitsevad puuliigid on mänd, kuusk ja kask ning eriti metsarohked on Alajõe, Tudulinna, Sonda, Illuka, Iisaku ja Lohusuu vald (metsasus 81,5–93,1%). Lääne-Virumaa metsasus on 48,2%, valitsevad puuliigid on mänd ja kask ning eriti metsarohke ala on Alutaguse.

Viimase 20 aasta jooksul toimunud hädaolukorra määratlusele vastavad metsatulekahjud on aset leidnud Harjumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Tartumaal.

Lähtudes Keskkonnateabe Keskuse ja Päästeameti andmetest, on järgnevas tabelis toodud metsatulekahjude keskmine arv aastas ja hädaolukorra määratlusele vastavate tulekahjude arv perioodide lõikes.

| Periood | Metsatulekahjusid aastas keskmiselt | Hädaolukorra määratlusele vastavaid metsatulekahjusid |
| --- | --- | --- |
| 20 aastat (1993–2012) | 144,1 | 6 |
| 10 aastat (2003–2012) | 76,9 | 2 |
| 5 aastat (2008–2012) | 38 | 1 |

Tabel 1. Tulekahjude arv perioodide lõikes

Arvestades toodud andmeid, on tõenäosus, et metsatulekahjust kujuneb hädaolukord, järgmine:

20 aasta põhjal: 100% x 6 / (144,1 x 20) = 0,21%

10 aasta põhjal: 100% x 2 / (76,9 x 10) = 0,26%

5 aasta põhjal: 100% x 1 / (38 x 5) = 0,53%

Tõenäosus, et aasta jooksul toimub hädaolukorra kriteeriumitele vastav metsatulekahju, on järgmine:

20 aasta põhjal: 100% x 6 / 20 = 30%

10 aasta põhjal: 100% x 2 / 10 = 20%

5 aasta põhjal: 100% x 1 / 5 = 20%

## 3.2 Regiooni statistika

|  | Ida-Virumaa | Lääne-Virumaa |
| --- | --- | --- |
| 2009 | - | - |
| 2010 | 15 | 1 |
| 2011 | 8 | 1 |
| 2012 | 5 | 1 |
| 2013 | 2 | 1 |

Tabel 2. Ida- ja Lääne-Virumaa metsatulekahjude arv

Viimase nelja aasta keskmine metsatulekahjude arv on: Ida-Virumaal 7,5 ning Lääne-Virumaal 1 metsatulekahju aastas. Aastatel 2008-2012 oli Ida-Virumaal keskmiselt 8,4 ja Lääne-Virumaal 2,2 metsatulekahju aastas.

Hädaolukorra määratlusele vastavaid metsatulekahjusid pole olnud, kuid aset leidsid suuremad/pikemaajalisemad ja rohkem ressurssi vajanud metsa- maastikutulekahjud:

- 2008. aastal Narva karjäär (390 ha), Puhatu I (15 ha) ja Puhatu II (490 ha).

- 2011. aastal Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi territooriumil põlevkivi pinnase põleng.

|  | Ida-Virumaa | Lääne-Virumaa |
| --- | --- | --- |
| 2009 | - | - |
| 2010 | 479 | 74 |
| 2011 | 394 | 55 |
| 2012 | 216 | 21 |
| 2013 | 368 | 51 |

Tabel 3. Ida- ja Lääne-Virumaa kulutulekahjude arv

Viimase nelja aasta keskmine kulutulekahjude arv on: Ida-Virumaal 364 ning Lääne-Virumaal 50 kulutulekahju aastas.

Kuigi kulupõlenguid toimub oluliselt rohkem kui metsatulekahjusid (2013. aastal oli Eestis 1276 kulupõlengut), on hädaolukorra kriteeriumitele vastava kulupõlengu esinemise tõenäosus hinnatud väikeseks. Eestis nimetatud kriteeriumitele vastavat kulupõlengut seni esinenud ei ole.

Ida-Virumaal on üleriigilise tähtsusega Puhatu turbamaardla, kus leidis aset suurem põleng 2008. aastal, mis nõudis palju ressurssi ning lähiümbruskonda häiris tulekahju suits ja lõhn.

### 3.2.1 RMK andmed (2009-2014)

| Nr: | Metskond | Vald | Kuupäev | Avastamine | Põhjus | Pind ha | Tule liik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ida-Virumaa | Narva-Jõesuu | 25.04.2009 | Oma töötaja metsas | Süütamine | 0,04 | pinnatuli |
| 2 | Ida-Virumaa | Narva-Jõesuu | 25.04.2009 | Oma töötaja metsas | Süütamine | 0,04 | pinnatuli |
| 3 | Ida-Virumaa | Lüganuse | 15.07.2010 | Info väljapoolt | Teadmata | 4,8 | pinnatuli |
| 4 | Alutaguse | Iisaku | 15.07.2010 | Info väljapoolt | Hooletus | 1,15 | pinna+maatuli |
| 5 | Alutaguse | Iisaku | 15.07.2010 | Info väljapoolt | Hooletus | 2,88 | pinna+maatuli |
| 6 | Alutaguse | Iisaku | 23.07.2010 | Oma töötaja metsas | Hooletus | 0,4 | pinna+maatuli |
| 7 | Alutaguse | Iisaku | 6.08.2010 | Info väljapoolt |  | 0,0004 | pinnatuli |
| 8 | Alutaguse | Iisaku | 7.08.2010 | Oma töötaja metsas | Hooletus | 0,4 | pinna+maatuli |
| 9 | Alutaguse | Iisaku | 7.08.2010 | Oma töötaja metsas | Äike | 0,0025 | pinna+maatuli |
| 10 | Ida-Virumaa | Toila | 25.04.2011 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,09 | pinna+maatuli |
| 11 | Ida-Virumaa | Toila | 9.05.2011 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,5 | pinnatuli |
| 12 | Alutaguse | Illuka | 28.05.2011 | Oma töötaja metsas | Metsatööd | 0,1 | maatuli |
| 13 | Ida-Virumaa | Maidla | 3.06.2011 | Oma töötaja metsas | Teadmata | 0,05 | pinnatuli |
| 14 | Ida-Virumaa | Maidla | 3.06.2011 | Oma töötaja metsas | Teadmata | 0,24 | pinnatuli |
| 15 | Ida-Virumaa | Maidla | 3.06.2011 | Oma töötaja metsas | Teadmata | 1,72 | pinnatuli |
| 16 | Ida-Virumaa | Maidla | 3.06.2011 | Oma töötaja metsas | Teadmata | 0,41 | pinnatuli |
| 17 | Ida-Virumaa | Maidla | 3.06.2011 | Oma töötaja metsas | Teadmata | 0,8 | pinnatuli |
| 18 | Ida-Virumaa | Vaivara | 17.07.2011 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,01 | maatuli |
| 19 | Ida-Virumaa | Jõhvi | 9.05.2013 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,5 | pinnatuli |
| 20 | Ida-Virumaa | Vaivara | 15.09.2013 | Info väljapoolt | Teadmata | 1,6 | pinnatuli |
| 21 | Ida-Virumaa | Jõhvi | 17.04.2014 | Oma töötaja metsas | Süütamine | 0,1 | pinnatuli |
| 22 | Alutaguse | Mäetaguse | 19.04.2014 | Info väljapoolt | Teadmata | 4,4 | pinnatuli |
| 23 | Alutaguse | Mäetaguse | 19.04.2014 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,3 | pinnatuli |
| 24 | Ida-Virumaa | Vaivara | 29.04.2014 | Oma töötaja metsas | Teadmata | 2,34 | pinna+maatuli |
| 25 | Alutaguse | Alajõe | 15.07.2014 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,44 | pinnatuli |
| 26 | Ida-Virumaa | Vaivara | 21.07.2014 | Info väljapoolt | Teadmata | 5,59 | pinna+maatuli |
| 1 | Lääne- Virumaa | Vinni | 24.04.2009 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,12 | pinnatuli |
| 2 | Lääne- Virumaa | Vinni | 24.04.2009 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,1 | pinnatuli |
| 3 | Lääne- Virumaa | Vinni | 29.05.2009 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,2 | pinnatuli |
| 4 | Lääne- Virumaa | Vinni | 29.05.2009 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,6 | pinnatuli |
| 5 | Lääne- Virumaa | V-Maarja | 21.07.2010 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,87 | pinna+maatuli |
| 6 | Lääne- Virumaa | V-Maarja | 21.07.2010 | Info väljapoolt | Teadmata | 1,19 | pinna+maatuli |
| 7 | Lääne- Virumaa | Kadrina | 8.05.2013 | Info väljapoolt | Teadmata | 3,3 | pinnatuli |
| 8 | Lääne- Virumaa | V-Maarja | 8.05.2013 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,5 | pinnatuli |
| 9 | Lääne- Virumaa | Vihula | 8.08.2014 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,02 | pinnatuli |
| 10 | Lääne- Virumaa | Vihula | 8.08.2014 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,06 | pinnatuli |
| 11 | Lääne- Virumaa | Vihula | 8.08.2014 | Info väljapoolt | Teadmata | 0,6 | pinnatuli |
| 12 | Lääne- Virumaa | Vinni | - | Info väljapoolt | Teadmata | 0,004 | pinnatuli |

Tabel 4. Ida- ja Lääne-Virumaa tulekahjud (RMK tabel)

## 3.3 Turbamaardlad

| Loa omanik | Karjäär või kaevandus | Suurus (hektarites) | asukoht |
| --- | --- | --- | --- |
| AS Tootsi Turvas | Puhatu turbatootmisala | 1100 | Illuka vald |
|  | Kasesoo turbatootmisala | 217 | Illuka vald |
|  | Hiiesoo turbatootmisala | 256 | Maidla vald |

Tabel4. Ida-Virumaa turbamaardlad

| Loa omanik | Karjäär või kaevandus | Suurus (hektarites) | Asukoht |
| --- | --- | --- | --- |
| OÜ Rakvere Põllumajandustehnika | Tapa turbaraba | 45,12 | Tapa vald |
|  | Armiku turbaraba | 72,9 | Kadrina vald |
|  | Varudi | 189,2 | Viru-Nigula vald |
|  | Soonuka | 151,4 | Vinni vald |
|  | Punasoo | 77 | Vinni vald |
|  | Laukasoo | 77,2 | Kadrina vald |
| OÜ Vestur | Salla | 264 | Väike-Maarja vald |
|  | Peetla | 86 | Väike-Maarja vald |
|  | Simuna | 240 | Väike-Maarja vald |

Tabel5. Lääne-Virumaa turbamaardlad

Tulenevalt eelnevast on hädaolukorra tõenäosus 20–30%, kokkuvõttes on hädaolukorra esinemise tõenäosuse hinnang SUUR (4).

## 3.4 Tagajärgede analüüs ja hinnang

Ulatuslike metsa- ja maastikutulekahjude tagajärgi on analüüsitud järgmistest valdkondadest lähtuvalt.

Inimeste elu ja tervis (kerge (B)) - metsa- või maastikutulekahju võib inimeste elu ja tervist mõjutada üksikutel juhtudel, kui satutakse põlengu lähedusse või üritatakse ohutusnõudeid eirates põlengut kustutada. Tule leviku ohu korral inimasustusteni on võimalik ohtu sattuvaid inimesi eelnevalt teavitada ja nad vajadusel evakueerida. Tervisekahjustused võivad tekkida suitsu ulatuslikust levimisest ja selle sissehingamisest. Suuremate põlengute puhul levib suits väga kaugele ning võib ohustada tervisliku seisundi tõttu riskrühma kuuluvate inimeste (rasedad, astmaatikud jm) tervist. Ohtu põhjustavad ka metsas leiduvad avastamata lõhkekehad, mis võivad temperatuuri tõustes plahvatada. Maatule korral võivad ohtlikuks saada ümberkukkuvad puud.

Väga ohtlikud on maa-alused, pealt vähemärgatavad põlevad turbakoopad, sest nende kohale sattunud inimene võib variseda läbi koopa lae ja hukkuda.

Teadaolevalt ei ole seni Eestis hädaolukorra määratlusele vastavates metsa- või maastikutulekahjudes kannatanuid olnud. Üksikuid hukkunuid on olnud kontrolli alt väljunud kulupõlengutes. Sellest tulenevalt võib tagajärgi inimeste elule ja tervisele lugeda kergeks.

Vara (raske (C)) - ulatuslikud metsatulekahjud põhjustavad suurt majanduslikku kahju metsaomanikele. Halvimatel juhtudel võib tuli kahjustada ka metsaäärseid hooneid. Kahju kannab ka riik kustutustöödele kuluva ressursi näol. Olenevalt metsa vanusest võib omanikule põlengust tekkiv kahju olla vahemikus 1278 – 12 782 eurot/ha. Keskmine kahju 500 ha suuruse põlengu puhul on 3,52 miljonit eurot (st 7040 eurot/ha). Metsa omanikul on seadusjärgne kohustus hävinud mets taastada, see on täiendav kulu.

Metsatulekahju kustutustööde maksumus oleneb tulekahju kestvusest, mis omakorda oleneb mitmetest erinevatest faktoritest, näiteks maastik. 2008. aastal toimunud Vihterpalu metsatulekahju (sh Puhatu I ning Puhatu II) läks riigile kustutustööde näol orienteeruvalt maksma 640 000 eurot. Samal aastal Narva karjääris toimunud metsatulekahju maksumus riigile oli orienteeruvalt 0,15 miljonit eurot.

Kulupõlengutest tingitud varaline kahju on üldjuhul väike. Suuremat kahju võib tekitada kulupõlengust alguse saanud hoonepõleng. Päästeameti andmetel on kulupõlengud alates 2010. aastast põhjustanud igal aastal üks-kaks hoonetulekahju.

Tulenevalt metsatulekahjudega kaasnevast suurest kahjust saab tagajärgi varale pidada raskeks.

Looduskeskkond (raske (C)) - tulekahjud tekitavad metsadele olulist kahju. Looduskeskkonnale tekitatav kahju oleneb metsatulekahju liigist. Eristatakse kolme põhilist metsatulekahju liiki: pinnatuli, ladvatuli ja maatuli. Pinnatule tagajärjel võivad keskealistes ja vanemates puistutes mõne aasta jooksul pärast tulekahju hukkuda ka näiliselt terved puud. Ladvatuli esineb Eestis männikutes, männi-kuuse segametsades ja harva ka kuusikutes. Ladvatuli esineb koos pinnatulega ja on metsatulekahju liikidest laastavaim, kuna võib kiiresti levida suurele maa-alale ja põhjustada metsa hävimise. Maatuli, mis on enamasti pinnatule või ladvatule tagajärg, on põleng, kus tuli on tunginud metsakõdusse või turbasse vähemalt viie sentimeetri sügavusele. Maatuli põhjustab metsa hukkumise, sest see põletab puude juurte ümbert ära pinnase, hävitab peened juured täielikult ning kahjustab oluliselt jämedamate juurte kambiumi. Olenevalt läbikuivanud kihi paksusest hävib turvastunud või turvasmuldade puhul suuremal või vähemal määral puid püsti hoidnud pinnas ning puud hakkavad ümber kukkuma. Seega on maatuli metsa ökosüsteemi seisukohast kõige laastavam, kuna see hävitab puu-, põõsa- ja rohurinde kõrval ka aastatuhandete jooksul akumuleerunud süsinikuvaru pinnases. Tulest kahjustatud puistud hukkuvad järgnevate aastate jooksul paratamatult kas tule- või tüvekahjurite kahjustuste tagajärjel.

Inimese kiire sekkumine metsade taastamisse on äärmiselt vajalik. Mida kauem viivitatakse põlendike taasmetsastamisega, seda rohkem halvenevad seal taimede toitumistingimused. Vaid kaitsealustes metsades, mille kaitse-eesmärk on metsaökosüsteemide looduslikuna hoidmine, võib tuli soodustada kaitse-eesmärgi täitmist. Tulenevalt eelnevast on ulatuslike metsa- või maastikutulekahjude tagajärjed looduskeskkonnale rasked.

Elutähtsate teenuste toimepidevus (raske (C)) - ulatuslik metsa- või maastikutulekahju mõjutab eelkõige päästetöö toimimist ning hädaabi õnnetusteadete menetlemise toimimist. Päästeameti metsatulekahjude kustutusvõimekuse hinnangust lähtuvalt ammenduvad 500 hektarist suuremate ja kestuselt seitsmest päevast pikemate tulekahjude puhul regiooni ressursid ja vajalik on teiste regioonide ressursside kaasamine. Selle tõttu on nii regionaalselt kui üle riigi igasuguste sündmustega seotud päästetööde toimimine oluliselt häiritud. Häirekeskuse andmetel suureneb hädaolukorras hädaabiteadete arv hüppeliselt ning rohkem kui  kolme- kuni neljapäevane ülekoormus võib põhjustada häireid teenuse toimepidevuses. Olenevalt asukohast ja muudest asjaoludest võib ulatuslik metsatulekahju mõjutada ka elektrivarustuse, gaasiga varustamise, lennuväljade, aeronavigatsiooni teenuse, avaliku raudtee majandamise ja raudteeveoteenuse, sh reisijateveo toimimist ning seeläbi põhjustada ajutisi häireid nende teenuste toimepidevuses.

Tulenevalt asjaolust, et ulatusliku metsa- või maastikutulekahjuga kaasneb rohkem kui ühepäevane häire päästetöö toimimises ning õnnetusteadete menetlemise toimimises, saab tagajärgi elutähtsate teenuste toimepidevusele pidada raskeks.

Koondhinnang

Vaatamata sellele, et varalise kahju suurus võib olla väga raske, on ulatusliku metsa- ja maastikutulekahjude põhjustatud tagajärgede raskusastme koondhinnang RASKE  (C).

# Riskiklassi määramine

Hädaolukorra „Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju“ riskiklass on toimumise tõenäosusest ja tagajärgede raskusastmest tulenevalt 4C ehk tegemist on kõrge riskiga. Seega on metsa- ja maastikutulekahju käsitletav olulise riskina, milleks tuleb valmistuda ning planeerida hädaolukorda ennetavaid ja tagajärgi leevendavaid meetmeid.

## 4.1 Riiklik vs regionaalne

Riiklik riskianalüüs annab koondhinnangu „Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju“ 4C. Regionaalne koondhinnang on samuti 4C. Võrreldes sellega, et regioonis 2011. a koostatud riskianalüüsis „Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju“ oli koondhinnang 3D, on mõistlik suurendada tõenäosust ja vähendada tagajärgede raskusastet. Seda toetab ka fakt, et Lääne-Virumaad loetakse (alates 19.03.2012) suure tuleohuga maakonnaks, samuti tulekahjude üldine statistika ning ennetus- ja leevendusmeetmete täiendamine. Samuti pikemaajalisi ja raskete tagajärgedega metsa- ja maastikutulekahjusid pole viimastel aastatel regioonis olnud, seega hindame riski võrdseks Eesti keskmisega.

| tõenäosus | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | Regionaalne 2014 |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Regionaalne 2011 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | tagajärg |  |  |  |  |

# Hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed

Olemasolevad hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed

Kõnealuse hädaolukorra meetmed saab jagada järgmisteks valdkondadeks:

- nõuded metsa- või maastikutulekahjude ennetamiseks;

- ruumiline planeerimine;

- ettevõtete (elutähtsa teenuse osutajate), riigi ja elanikkonna valmisolek.

## 5.1 Hädaolukorra ennetamiseks ja valmisolekuks on rakendatud järgmised meetmed.

- RMK ning erametsaomanikud rakendavad vastavalt tuleohutuse seadusele metsa tulekindlust tõstvaid meetmeid (suitsetamis- ja lõkketegemiskohtade rajamine, tähistamine ning korrashoidmine; transpordivahenditele peatuskoha rajamine, korrashoidmine ja tähistamine; tuleohumärkide ja -plakatite paigaldamine; tuletõkestusribade ja -vööndite rajamine ja nende korrashoidmine; tuletõrjetiikide ja veevõtukohtade ning nendele juurdepääsu rajamine, tähistamine ja korrashoidmine). Riiklikku järelevalvet metsa tuleohutusnõuete täitmise üle teostavad Keskkonnainspektsioon ning Päästeamet.

- Aastaringselt on keelatud kulupõletamine, selle üle teostavad järelevalvet Keskkonnainspektsioon ning Päästeamet.

- RMK korraldab riigimetsas tuleohtlikul ajal järelevalve, et tagada metsatulekahjude kohene avastamine.

- Päästeamet teavitab avalikkust tuleohtlikust ajast, annab käitumisjuhised ning vajaduse korral keelab metsa mineku. Hädaolukorda põhjustada võivast metsa- või maastikutulekahju ohust teavitab Keskkonnaagentuuri (edaspidi KAUR) ilmateenistus, kes koostab ka jooksvalt tuleohukaarte ja prognoose ning esitab need avalikkusele ja asjakohastele asutustele.

- Hädaolukorra seadusest tuleneva riikliku hädaolukorra lahendamise plaani kohaselt tuleb tagada valmisolek Päästeametil, Politsei- ja Piirivalveametil, Keskkonnaametil, Keskkonnainspektsioonil, OÜ-l Keskkonnauuringute Keskus, Riigimetsa Majandamise Keskusel, Terviseametil, tervishoiuteenuste osutajatel, elutähtsate teenuste osutajatel ja kohalikel omavalitsusüksustel.

- RMK viib läbi tuleohu ennetamise teemalisi koolitusi metsas viibijatele.

- Erametsaomanikele on olemas toetussüsteem tulekahjude ennetamiseks. Toetusi rahastatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetmete kaudu. Toetuste jagamist koordineerivad olenevalt meetmest SA Erametsakeskus, PRIA, Põllumajandusamet jm.

- Arvestades Ida-Virumaa regiooni omapäraga on hädavajalik ka vastava info olemasolu venekeelsele elanikkonnale.

## 5.2 Hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks on rakendatud järgmised meetmed.

- Planeerimisseaduse kohaselt peab planeerimisel arvestama metsatulekahju riskiga. Lisaks on metsaseaduse kohaselt võimalik tuleohutuse eesmärgil planeeringuga seada piiranguid metsa majandamisele.

- Hädaolukorra seaduse kohaselt tuleb elutähtsate teenuste osutajatel arvestada metsatulekahju ohuga teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ning plaani koostamisel. Praegu puudub ülevaade, kuidas on see nõue rakendunud.

- Elektriliinide, gaasitrasside, raudteede jm elutähtsa teenuse osutamiseks vajaliku taristu kaitseks on seadusega ette nähtud kaitsevööndid (küttegaasi ohutuse seadus, raudteeseadus jm).

- Metsaomanikud likvideerivad vastavalt metsaseadusele metsatulekahju poolt keskkonnale tekitatud kahju, koristades ning uuendades põlenud metsa (v.a metsades, kus see ei ole ette nähtud). Erametsaomanikele on selleks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ eelnõu kohaselt ette nähtud toetused.

- Päästeameti võimekus eritehnika ja päästeala vabatahtlike kaasamisega ning juhtimis- ja logistikaalase valmisolekuga võimaldab metsatulekahju leviku kiiret tõkestamist ning tagab regionaalselt metsa- ja maastikutulekahjude kustutamise pindalaga kuni 500 ha. Suurema tulekahju korral kaasatakse ressursse teistest regioonidest. Et tagada operatiivne tegutsemine, on koostatud regionaalsed metsakustutusplaanid. Metsatulekahjude lokaliseerimiseks ning kustutustöödeks on võimalik kasutada Politsei- ja Piirivalveameti lennusalga ning Õhuväe Lennubaasi õhusõidukeid.

- Laiaulatusliku hädaolukorra puhul on vajaduse korral võimalik küsida välisabi Euroopa Liidu Elanikkonnakaitse Mehhanismi ERC ja NATO EADRCC kaudu, lisaks sellele on olemas vastastikuse abi osutamise lepingud Soome, Rootsi ja Lätiga.

- Päästeamet viib koos RMK ja SA-ga Erametsakeskus läbi regionaalseid ning päästepiirkonnapõhiseid metsatulekahjude kustutamise õppuseid.

## 5.3 Metsapõlengute avastamine

- Tulevaatlustornid (tööraadius kuni 25 km)

- Koostöö Soomega (metsatulekahjude varajane avastamine satelliidi abil)

- Elektronvalve (seirekaamerad)

- RMK ja Keskkonnaameti töötajad

- Juhuslikud möödasõitjad, läheduses elavad või töötavad

- Õhuseire (Piirivalve Lennusalk)

# Lisad:

## Lisa1. Riskiankeet

| Hädaolukorra nimetus |  | Jrk. nr |
| --- | --- | --- |
| Ulatuslik metsa- ja maastikutulekahju |  |  |
| Ülevaatuse kuupäev | Järgmise ülevaatuse kuupäev |  |
| 2014 | 2016 |  |
| Riskianalüüsi koostaja: Päästeamet Ida Päästekeskus |  |  |
| Riskianalüüsi koostamise protsessi kaasatud asutused |  |  |
| Asutus: | Funktsioon: |  |
| Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur | sisendite andmine, üle vaatamine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Keskkonnaameti Viru regioon | sisendite andmine, üle vaatamine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Terviseameti Ida talitus | sisendite andmine, üle vaatamine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Maanteeameti Ida regioon | sisendite andmine, üle vaatamine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Veterinaar- ja Toiduameti Ida-Virumaa Veterinaarkeskus | sisendite andmine, üle vaatamine ja parandusettepanekute tegemine |  |

| 1. Hädaolukorra määratlus (hädaolukorra ja selle ulatuse kirjeldus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metsa- ja maastikutulekahju korral määratletakse hädaolukorrana sündmused, mis on põlengualaga alates 500 ha, kestavad üle viie ööpäeva või mitmed väiksemad metsa- ja maastikutulekahjud, mis leiavad aset üheaegselt erinevates piirkondades. |  |  |  |
| 2. Ülevaade hädaolukorda tekitavatest ohtudest |  |  |  |
| Hädaolukorra tekkimise eelduseks on soodsad ilmastikutingimused ja tuleohtlik metsamaa. Tuleohtlik aeg on looduses kevadisest lumikatte täielikust kadumisest kuni sügiseste sadude ja niiskete ilmade saabumiseni, suurem on oht tavaliselt suve teisel poolel. Tuleohtlikumad piirkonnad asuvad: - Ida-Virumaal: - Illuka vallas: - Kurtna maastikukaitseala - Puhatu soo - Peipsi järve põhjakallas - Vaivara vallas karjääride piirkonnas. - Lääne-Virumaal: - Venevere metsandikus on tuleohtlik Roela osa. - Loobu metsandikus on kõige tuleohtlikum piirkond Lahemaa Rahvuspark, kuna tuleohtlikul ajal on külastatavus Lahemaa Rahvuspargis küllaltki suur. - Kunda metsandikus on tuleohtlikumad paigad: Kunda linna äärsed / teeäärsed metsad KV:QN064-QN82 s.o Viru -Nigula vallas Ojaküla küla, Vihula vallas Karepal KV058 tervenisti (mitu korda põlenud) ning suhteliselt tuleohtlik on ka Rutjal (Vihula vald) lennuväljatee äärsed KV: VU168, 169, 177, 178, 181, 182. - Suurem tuleoht võib olla ka raudteeäärses metsas (varem põlenud) SM098-SM104 Rägavere vallas. - Turbatootmise väljad. - Põlevkivirikas maapind ja kaevandusalad. Soodsate tingimuste korral võivad metsatulekahjusid põhjustada: - Inimese otsene või kaudne tegevus (suitsetamine, lõkete tegemine, kulupõletamine, kuritahtlik süütamine, mootorsõidukid, elektriliinid jne). - Loodusnähtused (äike). |  |  |  |
| 3. Ajaloolised faktid varem aset leidnud sündmuste/hädaolukordade kohta (viide allikatele) |  |  |  |
| - 1999. aastal oli metsatulekahjusid Ida-Virumaal (37) ja Lääne-Virumaal (3). Ida-Virumaal metsatulekahju Vaivara vallas, 500 ha. - 2002. aastal oli metsatulekahjusid Ida-Virumaal (121) ja Lääne-Virumaal (21). - 2006. aastal oli metsatulekahjusid Ida-Virumaal (60) ja suhteliselt palju tulekahjusid oli ka Lääne-Virumaal (31). Suurim metsatulekahju leidis aset Ida-Virumaal Illuka vallas Agusalus, 1235 ha. Pikemaajalisemad ja rohkem ressurssi nõudnud olid ka Kurtna (u 450 ha). Kokku oli tulekahjude pindala Ida-Virumaal 1731,8 ha. - 2008. aastal olid suuremad metsatulekahjud Ida-Virumaal Toila vallas Puhatus (15 ha), Illuka vallas Puhatus (490 ha) ja Vaivara vallas Narva karjääris (390 ha). - 2010 a Ida- ja Lääne-Virumaal: Roostojal, Imukveres ja Roodul. Roostoja metsatulekahju. Põles rabaäärne männimetsaalune (4,1 ha) lahtise tulega. Imukvere metsatulekahju. Põles tihe kuusenoorendik (2,1 ha). - 2011. aastal Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi territooriumil põlevkivi pinnase põleng. |  |  |  |
| 4. Tõenäosusele antud hinnang (sõnadega): | Suur | Numbriga: | 4 |
| 4.1 Rakendatud ja toimivad hädaolukorda ennetavad meetmed: |  |  |  |
| - Tuleohutuse seadusest tulenevad metsa ja muu taimestikuga kaetud ala tuleohutusnõuded inimtegevusest tuleneva ohu vähendamiseks ja metsade tulekindluse tõstmiseks. - Tuleohtliku ja suure tuleohuga aja määramine ning sellest avalikkuse teavitamine koos käitumisjuhiste andmisega. - Piirangute (küttekoldevälise tuletegemise keelamine, metsamineku keelamine jms) kehtestamine suure tuleohuga ajal. - Järelevalve nõuete täitmise üle. - Riigimetsade kohustuslik valve tuleohtlikul ajal tulekahjude kiireks avastamiseks. - Riiklikud ja Euroopa Liidu toetused erametsaomanikele tulekahjude ennetamismeetmete rakendamiseks. |  |  |  |
| 4.2 Lühike tõenäosusele antud hinnangu põhjendus |  |  |  |
| Metsatulekahjude üldarv on statistikale tuginedes küll langev, kuid sealjuures on olnud hädaolukorra mõõtmetele vastavaid sündmusi, mistõttu saab hädaolukorra esinemise tõenäosust pidada siiski suureks. |  |  |  |
| 5. Tagajärgedele antud hinnang (sõnadega): | Raske | Tähega: | C |

| Inimeste elu ja tervis: | Kerge (B) |
| --- | --- |
| Vara: | Raske (C) |
| Looduskeskkond: | Raske (C) |
| Elutähtsad teenused: | Raske (C) |

| Kõige enam mõjutatud elutähtis teenus ja selle tagajärje raskusaste: | Päästetööde toimimine, hädaabiteadete menetlemise toimimine | C |
| --- | --- | --- |

5.1 Rakendatavate meetmete olemasolu hädaolukorra realiseerumisel

- päästeressursi valmisolek - koostöösüsteem metsakustutamisega seotud partneritega - metsade põlengujärgne taastamissüsteem.

5.2 Hädaolukorra tagajärgede iseloomustus

5.2.1 Esmased (olulisemad) tagajärjed

Raskeimad tagajärjed tekivad varale, metsaomanike majandusliku kahju, kustutustööde kulukuse ja keskkonna varaliste kahjude tõttu. Rasked on tagajärjed ka looduskeskkonnale ja elutähtsale teenusele regionaalse päästeressursi ammendumise tõttu.

5.2.2 Teisesed (vähemolulisemad) tagajärjed

Kergemad on ulatusliku metsatulekahju tagajärjed inimeste elule ja tervisele.

| 6. Riskimaatriks | Riskiklass: | 4C |
| --- | --- | --- |

| Tõenäosus | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | 4C |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | Tagajärg |  |  |  |  |

| 7. Hädaolukorda ennetavate meetmete rakendamise vajadus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asutus: | Meede: | Ligikaudne maksumus: |
| Maaomanik | - rajab metsaga kaetud alale tuletõkestusribad ja -vööndid ning hooldab neid - valmistab ette ja tähistab olemasolevad suitsetamise ja lõkke tegemise kohad ning transpordivahendi peatuskohad - suure tuleohu korral ja Päästeameti korraldusel paneb nähtavatele kohtadele teated lõkke tegemise keelu kohta |  |
| IPK, KKI, KOV | - teavitamine - reidide korraldamine |  |
| 8. Hädaolukorra tagajärgi leevendavate meetmete rakendamise vajadus |  |  |
| Asutus: | Meede: | Ligikaudne maksumus: |
| IPK | regiooni korrapidamisgrupp |  |
|  | logistikavalve sh |  |
|  | - personalikulu |  |
|  | - transport |  |
| KKA | - kahju ulatuse operatiivne määratlemine - dokumentide kiire menetlemine - kaitsealadel põlengu tagajärgede hindamine ja otsuse tegemine leevendavate meetmete rakendamise või mitte rakendamise kohta |  |
| Metsaomanik | - tulekahjustustega puude koristamine - uue metsapõlve rajamine - olemasolevate veevõtukohtade tähistamine, juurdepääsuteede hoidmine sõidetavana ja muude tulekahju kustutamiseks vajalike tehniliste tingimuste tagamine |  |

1https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3300/4201/3016/VV_25042013_208k_lisa.pdf

http://www.stat.ee/ppe-44776 (04.02.2014a.)

http://www.stat.ee/ppe-44868 (04.02.2014a.)