Päästeameti Ida päästekeskus

HÄDAOLUKORRA RISKIANALÜÜSIDE REGIONAALNE KOKKUVÕTE

Jõhvi 2015

SISUKORD

Sissejuhatus	3

1	Regiooni riskimaatriks	5

1.1	Muudatused võrreldes 2011. aasta regionaalsete riskianalüüside ja riiklike kokkuvõtetega	5

2	Hädaolukordade järjestus regioonis riskihinnangu järgi	6

3	Suurimad ohuallikad regioonis	7

3.1	Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted	7

3.2	Olulise õnnetuse riskiga objektid	8

3.3	Tööstusalad	8

3.4	Kaevandused ja jäätmehoidlad	8

3.5	Suured metsamassiivid ja turbapinnas	11

3.6	Loodusjõududest mõjutatud piirkonnad	11

3.7	Narva ujuvsaared	11

4	Halvimad võimalikud stsenaariumid regioonis	13

4.1	Stsenaarium üks (ammoniaagilekke tekkimine liiklusõnnetuse tagajärjel)	14

4.2	Stsenaarium kaks (metsa- ja maastikutulekahju + lahingumoona plahvatused)	16

4.3 	Stsenaarium kolm  (tulekahju ja plahvatus Sillamäe tanklas)	18

5	Prioriteetsed riske vähendavad meetmed regioonis	20

6	Sisendid ruumilisse planeerimisse	22

6.1	Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju	22

6.2	Tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju inimesi	22

6.3	Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones		  	22

6.4	Raskete tagajärgedega torm	23

6.5	Üleujutus tiheasustusalal	23

7	Peamised järeldused	24

# Sissejuhatus

Hädaolukorra seadus ja siseministri 18.02.2010 määrus nr 5 sätestavad kohustuse koostada hädaolukorra riskianalüüsi raames ka regionaalne osa. See on otstarbekas, sest riikliku analüüsi üldistusaste ei anna piisavalt teavet regiooni riskide osas. Seetõttu puudub regionaalsel tasandil ülevaade hädaolukorra riskidest ning on keeruline planeerida ka ennetavaid ja leevendavaid meetmeid. Samuti on raske täita planeerimisseaduses toodud nõuet, mille kohaselt tuleb planeeringu koostamisel arvestada hädaolukorra riskianalüüside tulemustega (PlanS § 7 lg 6, § 8 lg 9). Planeerimisel on oluline teada just ohuallikate ruumilist paiknemist, kuid sellist informatsiooni tänased riiklikud riskianalüüsid ei paku üldse või teevad seda väga vähesel määral.

Samuti võib regionaalne riskianalüüs olla riikliku riskianalüüsi oluliseks sisendiks läbi kvaliteetse ja detailse regionaalsete riskide määratlemise.

Hädaolukorra regionaalsed osad on koostatud järgmistele hädaolukordadele:

- ulatuslik metsa- või maastikutulekahju

- suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones

- tulekahju-, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju inimesi

- raskete tagajärgedega torm

- üleujutus tiheasustusalal

Selleks, et olla valmis õigeaegselt ja võimalikult efektiivselt reageerima hädaolukordadele, mis võivad ohustada inimeste elu ja tervist, kahjustada oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa teenuse toimimises või tekitada suurt varalist kahju, peab meid ümbritsevaid riske kaardistama ja analüüsima. Regionaalse riskianalüüsi koostamine võimaldab saada detailsem ülevaade regiooni riskidest ning planeerida riskipõhiseid ennetus- ja leevendusmeetmeid regiooni tasandil elluviimiseks.

Ida regiooni riskianalüüside koostamise eesmärgid on järgmised:

- anda sisend 2015 aasta riiklikesse riskianalüüsidesse, sh ennetus- ja leevendusmeetmed

- anda sisend regionaalsele kriisikomisjonile tegevuse planeerimisel (nt ennetus- ja leevendusmeetmed, mida saab rakendada läbi kriisikomisjoni)

- analüüside alusel saab arvestada ohtudega ja anda sisendeid regiooni planeeringutesse

- analüüsid tõstavad meie ja partnerite teadlikkust ümbritsevatest ohtudest ning on aluseks riskikommunikatsiooni korraldamisel

- analüüsid võimaldavad planeerida päästeressurssi vastavalt ohuallikatele ja neist tulenevatele riskidele.

Riskianalüüside koostamise tulemusel on koostöös partneritega kaardistatud suure riskiohuga objektid, prioritiseeritud regiooni riskid, koostatud halvimad riskistsenaariumid ning töötatud välja ennetus- ja leevendusmeetmed. Kõige tähtsam on teadlikkuse tõstmine, sest „Oht on välditav selle teadvustamisega.“

# Regiooni riskimaatriks

I Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju

II Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones

III Tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju inimesi

IV Raskete tagajärgedega torm

V Üleujutus tiheasustusalal

| tõenäosus | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  | I |  |  |
|  | 3 |  |  | IV | II, III |  |
|  | 2 |  | V |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | tagajärg |  |  |  |  |

## Muudatused võrreldes 2011. aasta regionaalsete riskianalüüside ja riiklike kokkuvõtetega

|  | 2011 | 2014 | riiklik 2011 ja 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 3D | 4C | 4C |
| II | 3D | 3D | 2D |
| III | 3C | 3D | 2D |
| IV | 3C | 3C | 3C |
| V | 2C | 2B | 3C |

# Hädaolukordade järjestus regioonis riskihinnangu järgi

Regioonis on hädaolukorrad järjestatud eelkõige võimaliku tagajärje raskusastme järgi, st kui palju kahju (sh mõju inimestele-kannatanuid jne) võib hädaolukord tekitada. Kindlasti tuleb riskistsenaariumite koostamisel ka arvestada, kuivõrd on regioon valmis teatud liiki hädaolukordadeks, arvesse võttes nii tehnilist võimekust kui ka elanikkonna teadlikkust.

- II Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones

- III Tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju inimesi

- I Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju

- IV Raskete tagajärgedega torm

- V Üleujutus tiheasustusalal

- Külm ilm, mille suhtes erisusi Eesti eri regioonides välja ei tooda.

# Suurimad ohuallikad regioonis

Suurimad ohuallikad regioonis, millega tuleb arvestada planeeringute koostamisel ja riskikommunikatsiooni korraldamisel, on:

## Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted

Siin on toodud keemiaettevõtted, mille ohualad ulatuvad väljapoole käitise territooriumit. Seetõttu jäävad ohualasse ka elanikud. Ohualad on tingitud käideldava aine omadustest. Riskianalüüsi koostamise hetkel tekitavad ida regioonis väljaspool ettevõtte territooriumit ohuala ammoniaak ja kloor. Samuti kuuluvad siia tanklad, mis asuvad linnade keskel (ohualades on teised objektid) ja kus võib korraga viibida enam kui 30 inimest. Lähtutud on planeeringus väljatoodud maksimaalsest arvestuslikust inimeste arvust m2. Ohtlike ettevõtete kontsentratsioon on suurem Ida-Virumaa linnades (Sillamäe-Narva ja Kohtla-Järve-Kiviõli), kus elab 87% kogu maakonna rahvastikust.

- AS BCT – Sillamäe linn (ammoniaak) – ca 14 200 inimest (+ sadam 500) + Vaivara vald ca 100 – õnnetuse korral raudteeülesõidul

- Narva Vesi AS – Narva linn (kloor) – ca 20 000 inimest (oht kaob suvi 2015a.)

- AS Nitrofert  –  Kohtla-Järve Järve linnaosa (ammoniaak) – ca 18 000 inimest (sh Saka)

- AS Rakvere Lihakombinaat – Sõmeru vald, Roodevälja küla, Rakvere linna ääres (ammoniaak) – ca 6000 inimest

- Viru Õlu AS – Haljala alevik (ammoniaak) – ca 1500 inimest

- AS MAAG Jõhvi Piimatööstus  – Jõhvi linn (ammoniaak) – ca 200 inimest

- AS Silsteve (valmidus ammooniumnitraadi käitlemiseks)

Samas omavad kas otsest (ohuala) või kaudset (ohtlike veoste transport) mõju ka kõik teised suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted. Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kontsentratsioon on suurim Sillamäel ja Kohtla-Järve Järve linnaosas.

- tanklad (laadimistegevus)

- ohtlikud veosed (maantee ja raudtee; Virumaa põhjaranniku piirkond Narvast läbi Sillamäe ja Kohtla-Järve Rakvere ja Tapani; Narva ja Vaivara raudteejaamad)

- Tapa depoo - võib tekkida olukord kui NH3 vagunid, mis liiguvad transiidina, asuvad õnnetuse hetkel samuti Tapal, tulekahju, plahvatuse tagajärjel võivad kahjustada saada ka NH3 vagunid ja toimuda sekundaarne leke, plahvatus

- Tallinn-Narva mnt Sillamäe linnas Sõtke jõe raudteeülesõit.

## Olulise õnnetuse riskiga objektid

Ida- ja Lääne-Virumaal võtame kasutusele mõiste „olulise õnnetuse riskiga objekt“. Olulise õnnetuse riskiga objektiks võib nimetada kõiki objekte, kus käideldakse kemikaale ja/või tulenevalt asupaigast võivad olla suurõnnetuse väljundid. Sellist lähenemist toetab põhimõtteliselt ka riiklik riskianalüüside kokkuvõtte. Kemikaalid on vale käitlemise korral ohtlikud ka siis, kui nende kogus on väiksem kui suurõnnetuse ohuga ja ohtlikele ettevõtetele sätestatud künniskogus ja alammäär. Seega võivad raskete tagajärgedega õnnetused toimuda ka väiksemates ettevõtetes, kus kemikaalid on olemas, näiteks laborites, ujulates, keemilistes puhastustes jne.

Selliste objektide olemasolule tuleb juhtida kohalike omavalitsuste tähelepanu ning vajalik on sellised objektid kaardistada ning nendega tuleb arvestada planeeringute koostamisel.

- Narva Elektrijaamad – Balti elektrijaam (Narvas), Eesti elektrijaam ja Auvere elektrijaam (mõlemad Auveres) – A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted, elutähtsa teenuse osutajad, strateegilised objektid; mõjutavad suurt hulka teisi elutähtsaid teenuseid (näiteks kaugküttesüsteemi ja -võrgu toimimine;
veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimine jne).

## Tööstusalad

Suurim risk tööstusalade (logistika-, tööstus- ja äripargid) puhul on hetkel teadmatus, millised ettevõtted sinna tulevad ning milliste ohtudega tuleb seal piirkonnas arvestada. Lisaks sellele on piirkonnas, kus palju ettevõtteid asub tihedalt koos, suurem doominoefekti tekkimise võimalus.

## Kaevandused ja jäätmehoidlad

Kaevandamistegevus võib põhjustada varinguohtu nii kaevandusšahtides kui ka maapinnal asuvates hoonetes pinnase deformatsiooni tõttu. Samuti võib kaevandamistegevus põhjustada üleujutusi. Põlevkivi kaevandusjäätmete peamiseks ohufaktoriks on nende süttimine ja ohtlike ainete emissioon.

Kaevanduste mõju kohta on hea näide Kohtla-Järve piirkond:

- vajuvad korruselamud Käva kaevanduse kohal

- pankranniku varinguoht

- Kohtla-Järve Järve linnaosa üleujutusohuga ala

„Õhus rippuva“ maapinna vajumine on vältimatu ja täna ootab ligi 100 km² Ida-Virumaal oma aega. Mäeteadlased ennustavad, et sellest kolmandik vajub lähema paarikümne aasta jooksul. Eriti tõenäoline on maapinna vajumine veega täitunud kaevandustes. Pehme paekivi ja põlevkivi on kivimid, mille tugevus vees ligunedes väheneb oluliselt.

Näiteks Mäetaguse vallas ja suuremas osas Jõhvi valla territooriumist toetub maapind tervikutele (kaevanduse lage üleval hoidvad sambad).

Ingo Valgma, kes oma doktoritöö raames kaardistas Eesti kaevandused, väitel asub tervelt neljandik Kohtla-Järve linnast kaevandatud alal. Näiteks vana Kukruse ja Käva kaevanduse kohale on rajatud valdavalt viiekordsetest elumajadest koosnev Kohtla-Järve Outukumpu linnaosa.

Kõige varisemisohtlikumaks peab Ingo Valgma just eramajade- ja suvilarajoone nii Jõhvi kui ka Sompa kandis, kus võidi ehitamisel mööda minna ka nõudest enne ehitustööde algust kontrollida kaevekäikude olemasolu vundamendi all. Nii võibki Valgma sõnul nii mõnigi maja asuda maa-aluse tühimiku kohal, kus all pole ei tervikut ega paekiviriitasid. Sellised majad võivad tema väitel maa- aluse varingu korral koguni momentaalselt kokku kukkuda. Valgma hinnangul paneelmajasid see oht siiski kummitada ei tohiks, sest nende ehitamisel kontrolliti kaevekäikude olemasolu põhjalikumalt kui eramajade ja suvilate puhul.

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Enno Reinsalu: „Teeb muret vähene teadlikkus sellest, mis suletud põlevkivikaevandustega juhtuda võib.“ Tema sõnul võivad kaevandamise mõjud ilmneda aastakümneid pärast kaevanduse sulgemist, need on prognoosimatud ja sageli pole ka kedagi vastutusele võtta, sest mäeettevõte võib selleks ajaks olla oma tegevuse ammu lõpetanud. Nii ei oska näiteks keegi hetkel ennustada, mis juhtub 2013. a suletud Viru kaevanduse maa-alaga, kus seniste kogemuste põhjal peaks hakkama maapind vajuma aastatel 2025-2030. Samuti, mis hakkab tulevikus toimuma Estonia kaevandusega, kus kaevanduskäigud asuvad 70 m sügavusel, mistõttu surve lage hoidvatele tervikutele on eriti suur. Samuti on praktiliselt võimatu prognoosida, mis hakkab juhtuma Sillamäel, kunagise maa-aluse uraanikaevanduse piirkonnas.

Põlevkivi varjatud ohte käsitlevad Eesti teadlased ka 2005. a läbi viidud uurimistöös. Põlevkivikaevanduste ja jäätmehoidlate poolt on „puudutatud“ 450 km² maad, mis moodustab 15% Ida-Virumaa territooriumist. Umbes 130 km2 allmaakaevanduste territooriumil on maapind vajunud ning maa väärtus sellega vähenenud. Samal ajal on suurenenud varingute läbi oht inimeste elule. Üle 70 km2 allmaakaevanduste kohal olevast maapinnast loetakse hetkel ebastabiilseks. See tähendab, et seal võivad läbiuuristatud maapinna kohal toimuda juhuslikud maapinna varingud. 10–50 m sügavuses asuvad kaevanduskäigud varisevad aegamisi kokku, tekitades maapinda astanguid ja langatuslohke.

Kaevanduskäikude kokkuvarisemisest põhjustatud geoloogilisi protsesse pole Eestis seni piisavalt põhjalikult uuritud, kuid on teada, et sellise varingu käigus vabaneb märkimisväärne kogus energiat. See energia võib mahajäetud kaevanduskäikudes oleva vee kaudu „võimenduda" ruutkilomeetreid haaravateks varinguteks. Huvilistele on väga ohtlikud sisenemiseks ka kaeveõõned (nt 14.09.2012 kadus Kohtla vallas endisesse Kukruse kaevandusšahti neli inimest, on olnud juhuseid karjamaal lehmade kukkumisega kaevandus- või ventilatsioonišahti). On teada juhtum, kus Kohtla-Järvel vajus linna rajatud tenniseväljak äkki meetri jagu ja umbes samal ajal pragunes ühe Sompas asuva eramaja sein.
Maapinna vajumise aega ja kohta on aga väga raske ette ennustada, sest kaardimaterjal maa-aluste õõnsuste kohta on ebatäpne ja sageli pole maapealse olukorraga kooskõlas. Teada on, et Sompas algas maatükkide vajumine juba pärast 10-12 aasta möödumist sealse kaevanduse sulgemisest.

Põlevkivi kaevandamisjäätmete peamiseks ohufaktoriks on nende süttimise võimalikkus isekuumenemise tulemusel, lõkkest, prahipõletamisest ja metsatulekahjude tagajärjel. Ladestuses toimunud (toimuvate) protsesside ja nendega kaasneva keskkonnamõju osas on andmed riskihinnangu tegemiseks hetkel ebapiisavad. Lähtudes Euroopa Komisjoni otsusest, 20. aprill 2009 (2009/337/EÜ) tehakse kaevandamisjäätmete hoidlatele riskihinnang, kui ohtlike jäätmete ja ohtlike ainete/valmististe suhtarv jääb 5% ja 50% vahele. Selline ladestus võib olla klassifitseeritud A-kategooria ohtlikkusega jäätmehoidlaks. Praktiliselt võib selle näitaja põhjal A-kategooria jäätmehoidlaks osutuda vaid põlevkivi aheraineladestused, mis on põlenud, sest need võivad sisaldada ohtlikke orgaanilisi aineid, millega saastunud pinnase kogus võib olla üle 5%.

Läbiviidud esialgse riskihinnangu põhjal on Ida-Virumaal üheksa kaevandamisjäätmete hoidlat, mis liigituvad A-kategooria ohtlikkusega hoidlateks: Käva 2 aheraineladestuse puistang nr 1, Sompa aheraineladestuse puistangud nr 1, 2, 3 ja 4, Kukruse aheraineladestuse puistang nr 1, Edise aheraineladestuse puistangud nr 1 ja 2 ning Rutiku aheraineladestuse puistang nr 1. Nimetatud kaevandamisjäätmete hoidlate osas on vajalik saada täiendavat informatsiooni, kuna põlenud aheraineladestud võivad sisaldada ohtlikke orgaanilisi aineid ja nendega saastunud pinnase kogus hoidlas võib olla üle 5%. Ohtlikud ained võivad väljuda gaasina (pole mõõdetud) ja nõrgvee väljakandumisel (nõrgvee olemasolu pole fikseeritud). Seega on esialgse riskihinnangu põhjal kaevandamisjäätmete hoidla põleng ainus võimalus kaevandamisjäätmetest suurõnnetuse tekkeks. Lisaks veel kohtspetsiifilised täiendavad iseärasused (lähedal paiknevad elamud, veekogud jne). Põlenud kaevandamisjäätmete hoidlates võib esineda maapinnale lõhede ja langatuste teket.

Tulenevalt sellest, et põlenguala pinnast on ainsana põhjalikumalt uuritud vaid Kukruse mäel, loeb Keskkonnaamet nimetatud hoidlatest hetkel vaid Kukruse aheraineladestuse puistangu nr 1 A-kategooria ohtlikkusega kaevandamisjäätmete hoidlaks. Kukruse põlenguala pinnases on naftasaadused, aromaatsed süsivesikud, naftaleen, 1-aluselised fenoolid ületavad piirarvu; aastal 2003 leiti pinnases fenoole ja BETX-e. Nii lühi- kui ka pikaajalisel perioodil on seal võimalus suurõnnetuse tekkeks iseenesliku taassüttimise läbi. Sellest tulenevalt on Kukruse ladestu suurõnnetuse ohuga ning vajalik on tarvitusele võtta meetmeid võimalike õnnetuste vältimiseks ja nende kahjulike tagajärgede piiramiseks inimeste tervisele või keskkonnale.

Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava järgi ohustavad ohtlike ainetega reostunud alad peamiselt põhjavett ja ümbruskonna majapidamiste madalate kaevude veekvaliteeti. Põlenud aheraineladestustes jätkuvad termilised protsessid, toimub fenoolide teke ka käesoleval ajal. See teave põhineb eeskätt Kukruse põlenud aheraineladestuse uuringutel.

Madalale orgaanilise aine sisalduse (10-65%, keskmiselt 30-40%) tõttu tekib põlevkivi põletamisel ja kasutamisel põlevkiviõli tootmiseks ELi klassifikaatorite järgi suurtes kogustes ohtlikke jäätmeid - vastavalt leeliselist tuhka ja poolkoksi. Märkimisväärses koguses raskmetalle ja mürgiste orgaanilist ainete, aromaatsete süsivesinike, kantserogeensete ainete jms. sisalduse tõttu kujutavad kirjeldatud jäätmed vägagi tõsist keskkonnariski, mille vältimine on ühiskonnale kallis.³

Eestisse ehitatud kolmest riiklikust ohtlike jäätmete kogumiskeskusest (OJKK: Tallinnas, Tartus ja Vaivara vallas) toimub ainukesena Vaivara vallas Auveres lisaks käitlemisele ka ohtlike jäätmete (suuremalt osalt saastunud pinnase) lõppladestamine. Oht on eelkõige keskkonnale, aga ka tulekahjuks ja plahvatuseks. Vaivara OJKK pindala: 122 942 m², prügila üldine ladestusmaht 150 000 t, kompostimisväljaku maht 15 000 t aastas. Aastas kogutakse üle 60 erineva liigi ohtlikke jäätmeid kokku ca 13 000 t, millest ca ½ moodustab pinnas. (Peamiselt naftasaadustega) saastunud pinnase kompostimiseks on asfalteeritud väljak. Aastas võetakse vastu ca 7000 t saastunud pinnast. Territooriumil asub Eesti ainuke plahvatusohtlike lahustite hoiustamise liin.

## Suured metsamassiivid ja turbapinnas

Kirjeldatud ja analüüsitud täpsemalt ulatusliku metsa- ja maastikutulekahju riskianalüüsis. Ida- ja Lääne-Virumaa metsad on suure tuleohtlikkusega. Kuna hädaolukorra tagajärgede suhtes võrreldes ülejäänud Eestiga suuri erisusi pole, siis riskistsenaariumi koostamiseks ühtegi piirkonda eraldi esile ei tooks. Küll aga tuleb kõige tuleohtlikumad piirkonnad lähiajal kaardistada (sh. turbamassiiviga metsad, varasemate rohkete lõhkemoona leiukohtadega metsad jms). Kuna ida regiooni omapäraks on suurte laskemoonakoguste varjatud olemasolu metsades, siis võiks koostada riskistsenaariumi metsatulekahju kohta koos lõhkekehade plahvatusega.

## Loodusjõududest mõjutatud piirkonnad

Kirjeldatud ja analüüsitud täpsemalt raskete tagajärgedega tormi ja üleujutus tiheasustusalal riskianalüüsides. Kohalikud omavalitsused on 2011. a kaardistanud olulisemad võimalikud üleujutusalad. Kuna aga üleujutuste võimalikud tagajärjed jäävad piirkonniti lokaalseks ja ei ületa hädaolukorra kriteeriume ning ka tormi tagajärgede raskusastmes suuri erisusi võrreldes ülejäänud Eestiga ei ole, siis riskistsenaariumi koostamiseks ühtegi piirkonda eraldi esile ei tooks.

## Narva ujuvsaared

Peamised riskid: bioloogiline reostus (majanduslik kahju piirkonna KOV-idele), vee elukeskkonna kahjustused ja liikuvatel saartel kasvavate puude takerdumine kõrgepingeelektriliinidesse. Ujuvsaarte võimalikku mõju (nende paisust allalaskmisel) elektrijaama tammile / hüdrorajatisele pole uuritud. Juhul, kui saare paisust allalaskmise käigus veetamm peaks purunema, siis alaneb veetase Narva veehoidlas. Sellest sõltub Narva elektrijaamade käigus hoidmine, sest veehoidlast saadakse vajaminev jahutusvesi. Samuti sõltub veehoidlast ka Narva hüdroelektrijaam, mis toodab elektrit Venemaa ühtsesse elektrivõrku, katab regiooni ööpäeva tippkoormuse korral elektrienergia lisavajaduse ning on Peterburi tuumaelektrijaamale (Sosnovõi Bor) energiavajaduse lisatagavara allikas.

Narva veehoidla loomisel (1956) jäid vee alla Narva jõe keskjooksu madalad soostunud kaldad ja Pljussa, Pjata, Kulgu, Mustajõe jt jõgede alamjooksud. Ujuvsaarte probleem tekkis pärast veehoidla täitumist, sest turbas toimuvate protsesside tõttu kerkib osa turbamassiive pinnale, moodustades ujuvaid turbavälju, mis on kaetud umbes paarikümne aasta vanuse põõsastiku ja madala kasepuistuga (peamiselt Venemaa poolel). Osa ujuvatest turbaväljadest jäi seotuks veehoidla põhja või kaldaga, laiendades veehoidla loodusliku kinnikasvamise käigus kujunevat kaldaäärset õõtsikut. See on praeguseks kohati nii laiaks kasvanud, et sellest on hakanud irduma tükid ehk ujuvsaared. Osa turbavälju jäi aga kohe ujuvaks.

Seni on ujuvsaartest vabanetud neid veehoidla paisust allalaskmise teel. Probleem seoses suuremate saarte irdumisega Venemaalt tõstatus laiemalt aastal 2009 ja 2010. Kui 2009 lasti veehoidla paisust alla seni üks suurimaid saari (ca 6 ha) suuremate probleemideta, siis 2010 juulis risustasid saare tükid kogu Narva-Jõesuu rannapiirkonna, ulatudes kohati kuni Sillamäe linnani ning kahjustasid oluliselt kalade elupaiku Narva jões.

Aastatel 2011/2012 viidi Venemaal läbi Narva veehoidla põhja ja kallaste uuring, mille käigus kaardistati kogu potentsiaalsete ujuvsaarte tekkepiirkond – 830 ha. Kaalumisel olevad lahendusvariandid: saarte pukseerimisvõimalus või ankurdamine, talvine metsaraie, veealuse tõkke rajamine, ohtlike õõtsikalade/saarte utiliseerimine (purustamine); komplekssete monitooringute jätkamine; Eesti ja Vene poolte vaheline koostöö. Politsei- ja Piirivalveamet töötas välja ujuvsaartest teavitamise süsteemi. Vajalik oleks ka Eestipoolse kalda uuring, sest Narva elektrijaama väljavoolukanalite juures kallasalal on samuti potentsiaalne oht sarnaste saarte tekkeks ja irdumiseks.

# Halvimad võimalikud stsenaariumid regioonis

Regionaalsetest riskianalüüsidest tulenevalt võib öelda, et on olemas kindel hulk stsenaariume, mille realiseerumise eeldus on olemas tänu ohuallika olemasolule.  Peamisteks ohuallikateks on:

- keemiatööstus ja sellega kaasnevad ohtlikud veosed

- kaevandused ja jäätmehoidlad, nendega kaasnevad keskkonnamõjud ja raskelt prognoositav sündmuste kulg (puuduliku kontrolli tõttu suletud kaevanduste üle)

- metsa- ja maastikutulekahju - Ida- ja Lääne-Virumaa regiooni metsad on suure tuleohtlikkusega, lisaks sellele on Ida-Virumaa omapäraks metsades suures koguses leiduv  lahingumoon, mis muutub kuumenedes tuleohtlikuks. Seega on iga metsa- ja maastikutulekahju potentsiaalselt ohtlik päästjatele ja raskendab tulekustutustöid. Samuti tuleb arvestada lõhkekehadest tulenevate ohtudega kaevandus-, põllu- ja ehitustöödel.

- suure riskiohu või suurõnnetuse väljundiga objektid, millest tingitud ohtu ei teata, ei tajuta või ei arvestata (puudub seaduslik alus jne). Eelkõige sellistel objektidel juhtuvate õnnetuste korral võib olla palju kannatanuid. Näiteks tankla (pole kemikaaliseaduste mõistes ohtlik ettevõte) põleng ja plahvatus, mille korral eriti rasked tagajärjed võivad olla siis, kui tankla vahetus läheduses on ka söögikoht, bussipeatus ja kauplus. Teine näide on ujulad, spaad ja veekeskused, kus samuti käideldakse kemikaale, aga kontroll selle üle on puudulik, samuti jätavad soovida personali teadmised/oskused kemikaalidega käitlemise osas.

Kõige raskemaid riskistsenaariume on kaks:

- Sündmuste kulgu on taustinfo puudumise tõttu raske prognoosida. Kui pole teada ohuallikad ja/või nende asukoht, on sellest tingituna puudulik ka spetsialistide teadlikkus.

- Inimeste vähene teadlikkus –  vale käitumine ohuolukorras võib viia ettearvamatute tulemusteni.

Kõik prognoositavad stsenaariumid, kus on teada täpsed ohud, on kas ennetatavad või on nende mõju vastavate meetmetega leevendatav.

Kõige ohtlikum on teadmatus ja info puudulikkus, millega tuleb arvestada ennetus- ja leevendusmeetmete koostamisel.

## Stsenaarium üks (ammoniaagilekke tekkimine liiklusõnnetuse tagajärjel)

Sillamäe sadamasse suunduva raudtee samatasandilisel ristumisel Tallinn-Narva maanteel leiab tööpäeval kell 18.15 aset liivaveoki ja ammoniaaki vedava rongi kokkupõrge. Selle tulemusena üks kemikaalitsistern (kemikaali tsisternis ca 36 t) sai tugeva löögi. Tsisterni tekib mõra ning kemikaal lekib keskkonda, välisõhku satub umbes 7-8 tonni ammoniaaki. Ilmastikutingimused soodustavad ammoniaagi gaasipilve liikumist Sillamäe linna suunas. Arvestades tuule kiirust jõuab mürgine pilv Sillamäe linna 3-4 minutiga. Tekkivad ohualad on järgmised: eriti ohtlik ala (kaitsevahenditeta inimese surma tõenäosus 50+%) 1100m, väga ohtlik ala (surma tõenäosus 1-49%) 2200m ja ohtlik ala (võimalikud tervise kahjustused) 3900m.

Ohualasse jääb kogu Sillamäe linn (elanikke ca 14 200), sh Sillamäe sadam, mitu kooli, lasteaeda ja raviasutused. Osa tundlikest objektidest asuvad eriti ohtlikus alas, Sillamäe päästekomando jääb eriti ja väga ohtliku ala piirile.

Liiklus mööda raud- ja maanteed on suletud ca 10-12h.

Kemikaali lekke -stsenaariumi kaart.

Õnnetuse tagajärgede kirjeldus

Mõju inimeste elule ja tervisele (väga raske - D).

Kümned hukkunud. Raskelt kannatanuid, kes vajavad kohest haiglaravi on ca 200. Lisaks on väga palju neid inimesi, kes pöörduvad tervist kontrollima mingi aja möödudes, sest aine toime võib avalduda hiljem. Kannatanute arv ületab regiooni tervishoiuressursi võimalused, vajalik on kogu riigi tervishoiuressursi kaasamine.

Mõju varale (vähetähtis - A).

Varalised kahjud puuduvad või on väikesed. Antud stsenaariumi puhul on varalised kahjud liivaveoki ja ammoniaaki vedava rongi omanikel.

Mõju keskkonnale (kerge - B).

Ammoniaak võib tekitada veekogus vetikate vohamist. Eelnev olukord taastub ilma inimese sekkumiseta.

Mõju elutähtsate teenuste toimimisele (raske - C).

Suurem häire mitmete teenuste toimepidevuses. Vajalik tagavara-süsteemide või alternatiivsete meetmete rakendamine. Antud stsenaariumi puhul langeb suur koormus häirekeskusele, tervishoiu süsteemile ja päästetööde toimimisele ning lisaks suletakse riigimaantee ja Sillamäe sadama raudteelõik enam kui 12 tunniks.

## Stsenaarium kaks (metsa- ja maastikutulekahju + lahingumoona plahvatused)

Tuleohtlikul ajal kell 02.45 saab häirekeskus teate ühelt Viivikonna elanikult, kes näeb oma aknast metsas tulekuma ning tunneb õhus suitsulõhna.

Põleb segamets suurel alal, esineb nii pinnatuld kui ka ladvatuld. Tuul viib suitsu ja tuld Viivikonna poole (elanikke ca 100 inimest).

Ilmastikutingimused soosivad tule levikut: vali tuul (13-14 m/s) ja mitu nädalat kestnud kuiv päikesepaisteline ilm (õhutemperatuur tõuseb päeval kuni +30 kraadini).

Metsas on kuulda plahvatusi. Selgub, et plahvatuse tagajärjel on kolm päästjat saanud raskelt haavata (antud piirkonnas leidub hulganisti II Maailmasõja aegset lahingumoona).

Kuulda on veel plahvatusi ning päästetöö juht otsustab päästjad metsast tagasi kutsuda ning toimub tule leviku tõkestamine teeäärsetelt positsioonidelt.

Teed sündmuskohal.

Põlenguala skeem ja tuule suund.

Õnnetuse tagajärgede kirjeldus

Mõju inimeste elule ja tervisele (kerge - B).

Inimeste elu ja tervis võib mõjutatud olla üksikutel juhtudel, näiteks kui sattutakse tulekahju lähedusse või üritatakse ohutusnõudeid eirates põlengut kustutada. Antud stsenaariumi puhul on ohus päästjad, kes teostavad kustutustöid metsas. Tervisekahjustused võivad tekkida suitsu ulatuslikust levimisest ja selle sissehingamisest.

Mõju varale (raske - C).

Ulatuslikud metsatulekahjud põhjustavad suurt majanduslikku kahju metsaomanikele. Halvimatel juhtudel võib tuli kahjustada ka metsaäärseid hooneid. Kuna antud stsenaariumi puhul päästjad taganevad ja asuvad kaitsesse, hävib suurem osa metsast põlengualal.

Mõju keskkonnale (väga raske - D).

Põlenguala mets hukkub. Olukorra taastamiseks on vaja inimese abi.

Mõju elutähtsate teenuste toimimisele (raske - C).

Suurem häire pääste elutähtsa teenuse toimepidevuses. Vajalik lisaressursside kaasamine (vabadest vahetustest, teistest regioonidest, …). Antud stsenaariumi puhul langeb suur koormus ka häirekeskusele. Vajalik tagavara-süsteemide või alternatiivsete meetmete rakendamine.

## 4.3 	Stsenaarium kolm  (tulekahju ja plahvatus Sillamäe tanklas)

Sillamäel asuvas tanklas leiab keskpäeval aset tulekahju ja plahvatus. Teadmata põhjusel, tankimise ajal süttis ja plahvatas bensiiniveok (bensiini kogus veokis ca 20 000 l). Ohuala on ca 250m BLEVE + lööklaine. Surnute ja kannatanute arv pole teada. Sillamäe tanklahoone jaguneb poeks, kohvikuks ja bussijaamaks (teenindab maakonna bussiliine) koos ootepaviljoniga ning vahetus läheduses on parkla. Pealtnägijate sõnul oli plahvatuse hetkel tankimas mitu väikest autot, kohvikus umbes 7-10 inimest ja bussijaama ootepaviljonis umbes kümmekond inimest. Plahvatuse aset leidmise hetkel oli bussipeatusele lähenemas Tallinn – Sankt-Peterburgi buss nr 759. Pealnägijate sõnul oli bussis umbes 20 inimest.

Plahvatuse laine lõi kolmes lähedal olevas 5-korruselise elumajas välja aknad. Tanklale lähemal asuvates nurgakorterites (3. ja 4. korrus) sai alguse BLEVE ja lööklaine koosmõjul tulekahju. Elumajad on viiekorruselised, nelja sissekäiguga ja kolme korteriga igal korrusel. Kildude ohuala võib ulatuda kuni 400-500 meetrini.

Tankla - stsenaariumi kaart.

Tankla plahvatuse näide (08.08.2014 -Mahhatškala)

Mõju inimeste elule ja tervisele (väga raske - D).

Plahvatuskoha vahetus läheduses asuvad inimesed  saavad põletuste ja lööklainemõjul surma. Ohualasse jäävad inimesed saavad erineva raskusastmega vigastusi (killud, põletused) ning vajavad kiiret hospitaliseerimist. Lisaks mürgise põlemissuitsu levik.

Mõju varale (väga raske - D).

Antud stsenaariumi puhul hävib bensiiniveok, tankla (pood, kohvik, bussijaam),  buss ning kõrvalmajad saavad tule ja lööklaine kahjustusi.

Mõju keskkonnale (vähetähtis - A).

Lähtuvalt sündmuse asukohast on mõju keskkonnale väike.

Mõju elutähtsate teenuste toimimisele (raske - C).

Suurem häire teenuste toimepidevuses. Vajalik tagavara-süsteemide või alternatiivsete meetmete rakendamine. Antud stsenaariumi puhul langeb suur koormus häirekeskusele ja päästetöö toimimisele (pääste lisaressursside kaasamine). Tuleb arvestada sellega, et kannatanuid ja/või hukkunuid võib olla ca 50 inimest, mis ületab regiooni tervishoiuressursi võimekuse. Lisaks on põhimaantee suletud ca 8h (kustutustööde teostamine, kildude koristamine).

# Prioriteetsed riske vähendavad meetmed regioonis

Meetmed on vajalikud hädaolukordade ennetamiseks ja/või nende võimalike tagajärgede leevendamiseks. Meetmete prioritiseerimisel regioonis tuleb lähtuda hädaolukordade järjestatusest Ida- ja Lääne-Virumaal. See tähendab, et mida tõenäolisem ja raskemate tagajärgedega on hädaolukord, seda esmajärgulisem on ka vastavate ennetus- ja maandamismeetmete rakendamine. Meetmete prioritiseerimist ühe hädaolukorra raames me vajalikuks ei pea.

Rajatavatel objektidel peab hädaolukord olema kas ennetatud ja/või maandatud, kuid selle saavutamise viisi võiks jätta arendaja/projekteerija otsustada. Meil võib sealjuures olla nõustaja roll.

Regionaalne suurim prioriteet on inimeste teadlikkuse tõstmine, st teavitustegevus (riskikommunikatsioon), sealhulgas ka läbi planeerimisprotsessi.

Esimese sammuna tuleb koostööpartnereid kaasates (teised ametkonnad, kohalikud omavalitsused, …) kaardistada riskianalüüsi kokkuvõttes välja toodud võimalikud suure riskiohuga objektid (tanklad, veekeskused, laohooned, jäätmehoidlad jne), mille olemasolu me hetkel ei tea või ei oska neist tulenevaid ohte hinnata.

Hädaolukorra riske vähendavad ja tagajärgi leevendavad meetmed

- määratleda suure riskiohuga objektidest tulenevad riskid ja vastavalt sellele töötada välja meetmed ja käitumisjuhised

- analüüsida regioonis aset leidnud suuremaid ja riskiobjektidega (sh kemikaaliettevõtetega) seotud õnnetusi (päästesündmusi) ning vastavalt sellele töötada välja meetmed selliste õnnetuste ärahoidmiseks tulevikus

- valmisoleku suurendamiseks koostada regioonis iga A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohta eraldi reageerimisplaan (ettevõttevälised hädaolukorra lahendamise plaanid)

- osaleda 2013. a koostatud hädaolukordade riskianalüüside riiklikus kokkuvõttes toodud meetmete elluviimisel (sh vajaliku dokumentatsiooni väljatöötamisel) ning viia vajalik teave vastavate sihtgruppideni regioonis

- vastavalt vajadustele ja koostatud plaanile läbi viia riskikommunikatsiooni

- vastavalt riskianalüüside tulemustele anda sisendeid ruumilisse planeerimisse

- analüüsida elutähtsate teenuste toimepidevust regioonis ja nõustada teenuseosutajaid

- teha koostööd ja nõustada kohalikke omavalitsusi kriisireguleerimise valdkonnas (väljundid: seminarid, koolitused, õppused, planeerimisprotsess, …)

- õnnetuste kahjusid on võimalik vältida või vähendada ohust varajase teavitamise ning inimeste õige käitumisega (riskikommunikatsioon, inimeste koolitamine sihtgruppide ja riskirühmade kaupa, …)

- riske aitab vähendada ehitusnormide järgimine ning elutähtsa teenuse osutajate ja/või korraldajate valmisolek panustada tagavara- või avariiressurssidele

- riske aitab vähendada tuleohutusnõuete järgimine ja ettevõtjate valmisolek

- riske aitab vähendada kemikaaliseadusest tulenevate nõuete täitmine ja ettevõtjate valmisolek

- riske aitab vähendad regioonis toimuva arengu ja muutuste pidev jälgimine, materjali kogumine, analüüsimine ja hindamine, sh tuleviku perspektiivis (st mis võib juhtuda viie-kümne-viiekümne aasta pärast?), samuti on väga oluline selle info kasutamine nii planeeringute kooskõlastamisel, ennetustöös ja järelevalves kui ka päästeressursi ja -teenuste planeerimisel - nõuab head analüüsivõimekust ja lisaressurssi spetsialisti(de) näol.

# Sisendid ruumilisse planeerimisse

Sisendite andmisel ruumilisse planeerimisse on eesmärk, et arendajad ja kasutajad oskaksid näha planeeringupiirkonna omapärasid, sh arvestada riskidega planeerimisel ja/või teavitada nendest läbi planeeringu. Praegu ei kasutata ära planeeringudokumentide potentsiaali teavitusallikana.

## Ulatuslik metsa- või maastikutulekahju

Antud hädaolukorra puhul on oluline eelkõige teavitus. Keelata eramaja ehitamine metsa või selle lähedale oleks keeruline ja ilmselt ka ebaotstarbekas. Küll aga tuleb juba planeeringu koostamise staadiumis teavitada tulevasi omanikke piirkonna eripäradest, sh ohtudest ja selgitada käitumisjuhiseid. Tuleohutusnõuetele vastavust kontrollivad insenertehniline ja tuleohutuskontrolli bürood. Kriisireguleerimise büroo sisend ruumilisse planeerimisse on tähelepanu juhtimine piirkonna omapäradele ja spetsiifilise info edastamine.

## Tulekahju, plahvatus või varing, mille tagajärjel saab vigastada palju inimesi

Selle hädaolukorra puhul on peamiseks sisendiks (nõudeks), et arendaja tooks planeeringus selgelt välja olemasolevad ohud ning meetmed, kas ja kuidas on planeeringus ohtudega arvestatud. Eriti mõjutab see just neid projekte, kus tegevus puudutab:

- ohualas ehitamist

- uue suure riskiohuga objekti rajamist

- uue olulise ruumilise mõjuga objekti rajamist.

Sellisel juhul peab uuel objektil arvestama nii juba planeeringuala mõjutavaid olemasolevaid (ümbruskonna) kui ka objektist endast tulenevaid riske. Plahvatuse, tulekahju ja varingu puhul on põhirõhk doominoefekti võimaluse välistamisel. Uus objekt peab taluma kõike, mis toimub olemasoleval naaberobjektil. Selliste projektide puhul peab planeeringus kindlasti olema eraldi riskihinnangu või riskianalüüsi peatükk. Peamine märksõna on ohualad.

Varingute puhul on põhirõhk ka sellel, et selgitada välja võimalikud maapinna varingualad ning teostada vajalikud uuringud.

KRB sisendiks on arendajate ja kasutajate tähelepanu suunamine ohtudele ja nendest tulenevatele ohualadele, samuti riskihinnangu vajaduse selgitamine ning spetsiifilise informatsiooni edastamine.

## Suurõnnetus ohtlikke kemikaale käitlevas ettevõttes või muus tööstus- või laohoones

Kõikide kemikaale puudutavate suurõnnetuste puhul on põhirõhk planeeringutes kahel aspektil: ohuala ja aine omadused. Sellest tulenevalt saab planeeringusse anda konkreetseid sisendeid. Kemikaalide puhul on põhieesmärk see, et ohtlik aine ei sattuks siseruumidesse, sellest tulenevalt on vajalik kehtestada lisanõudeid ventilatsioonisüsteemi lahendustele ning tähtsal kohal on ka käitumisjuhised (koolitused).  Kõik muu on sama, mis ka peatükis 6.2. Tuleb võtta arvesse olemasolevate objektide omapärasid ja nendega planeeringutes arvestada.

KRB sisendiks on arendajate ja kasutajate tähelepanu suunamine ohtudele ja nendest tulenevatele ohualadele, samuti riskihinnangu vajaduse selgitamine ning spetsiifilise informatsiooni edastamine.

## Raskete tagajärgedega torm

Raskete tagajärgedega torm on üks hädaolukordadest, kus sisendite andmine planeeringutesse pole meie tingimustes vajalik, kuna ei oma lisaväärtust ohutuse tagamisel.

## Üleujutus tiheasustusalal

Üleujutuste puhul on põhiliseks sisenditeks planeeringutesse teavitamine ehitamisest üleujutusohuga alale või üleujutuse võimalikkusest teatud kindlatel tingimustel. Näiteks rannikuäärsed alad tormide korral. Juhul, kui planeeritav objekt jääb üleujutusala piirkonda, tuleb vastavad leevendusmeetmed planeeringusse kirjutada.

KRB sisendiks on arendajate ja kasutajate tähelepanu juhtimine kindla piirkonna omapärale.

# Peamised järeldused

Ida- ja Lääne-Virumaa hädaolukordade riskianalüüside kokkuvõte 2014 toob esile järgmised aspektid:

- Toimunud on muudatused võrreldes regiooni 2011. aasta riskianalüüsidega nii hädaolukordade aset leidmise tõenäosuse kui ka tagajärgede raskusastme osas. See näitab regioonisiseste muudatuste olemasolu ja toob esile vajaduse riskianalüüse pidevalt uuendada.

- Erinevused võrreldes riiklike 2013. aasta riskianalüüsidega nii hädaolukordade aset leidmise tõenäosuse kui ka tagajärgede raskusastme osas näitavad, et Ida regioonil on selgelt oma eripärad.

- Ida regiooni prioriteetsed ohud on eelkõige seotud Ida-Virumaa omapärade ning tööstuse ja selle arenguga.

- Raskeimad riskistsenaariumid on tingitud võimalikest ohtudest, mille kohta teave seni puudub ning mille juhtumist on raske prognoosida.

- Planeeringute menetlemisel on väga oluline koostöö (KOV-arendaja-Päästeamet) ja võimalikult sisukas planeeringupiirkonna analüüs.

- Suurim ohuallikas on inimeste teadmatus. Seetõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata riskikommunikatsioonile, informatsiooni olemasolule ja kättesaadavusele ning inimeste koolitamisele.

- Turvalise elukeskkonna tagamiseks tuleb regioonis toimuvaid protsesse (koostöös teiste ametkondade, KOV-ide, ettevõtjate ja kodanikega) järjepidevalt jälgida, materjali koguda, analüüsida ja hinnata. Saadud informatsiooni tuleb kasutada nii planeeringute kooskõlastamisel, ennetustöö läbiviimisel ja järelevalve teostamisel kui ka päästeressursi ja -teenuste planeerimisel.

Doktoritöö “Põlevkivi kaevandamise mäenduslik geoinfosüsteem” 2002

Allikas – Eestimaa Looduse Fond, Tallinna Tehnikaülikool. Eesti põlevkivitööstuse elutsükli analüüs 2005

Allikas - AS-i Maves inventariseerimise aruanne 2011

http://www.myenergy.ru/russia/objects/hpp/narva/ (14.08.2014a.) Info - ОАО «ТГК-1»