Päästeameti Ida päästekeskus

HÄDAOLUKORRA RISKIANALÜÜS 
REGIONAALNE OSA

Üleujutus tiheasustusalal

Jõhvi 2014

Sisukord:

1.	Hädaolukorra määratlemine	3

2.	Ohtude väljaselgitamine ja kirjeldamine	3

2.1 Inimtegevusest põhjustatud üleujutused	3

2.2 Looduslikult põhjustatud üleujutused	3

3.	Regiooni omapärad:	4

4.	Riskide analüüsimine	6

4.1 Tõenäosuse analüüs ja hinnang	6

4.2 Tagajärgede analüüs ja hinnang	6

5.	Riskiklassi määramine	7

5.1 Riiklik vs regionaalne	7

6.	Hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed	8

Olemasolevad hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed	8

Lisad:	10

Lisa1. Riskiankeet	10

# Hädaolukorra määratlemine

Vabariigi Valitsuse 25. aprilli 2013. a korraldus nr 208 defineerib nimetatud hädaolukorra järgmiselt: „Üleujutus piirkonnas, kus ohtu satub paljude inimeste elu või tervis või mis põhjustab suure varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö toimimises, elektrivarustuse toimimises, veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimises) või suure keskkonnakahju.“

Tiheasustusala on vastavalt maareformi seadusele maa-ala, mis on tiheasustusega alaks määratud kehtestatud planeeringuga. Pakendiseaduse kohaselt on tiheasustusega ala, kus asustustihedus on rohkem kui 500 elanikku ühel ruutkilomeetril. Looduskaitseseadus märgib, et tiheasustusala on linn ja alev ning aleviku ja küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala. Üleujutus  on vastavalt veeseadusele veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega.

Üleujutus määratletakse  hädaolukorrana, kui see leiab aset piirkonnas, kus ohtu satub paljude inimeste elu või tervis või mis põhjustab suure varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö, elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimises) või suure keskkonnakahju. Üleujutuse tagajärjel võivad tekkida teised hädaolukorrad, nagu epideemia, massiline mürgistus ja ulatuslik keskkonnareostus sisemaal.

# Ohtude väljaselgitamine ja kirjeldamine

## 2.1 Inimtegevusest põhjustatud üleujutused

Sedalaadi üleujutused on seotud eelkõige sademeveesüsteemi puuduliku planeerimisega. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka kaevandustele, kust väljapumbatav vesi tõstab veetaseme tõusu eelvooludes. Üleujutuste põhjus on sageli ka voolusängide ja hüdroehitiste vähene hooldamine või hooldusvead, mille tulvaveed esile toovad. Avariidest põhjustatud üleujutused võivad olla seotud paisude purunemisega. Lisaks esineb kanalisatsioonisüsteemidest põhjustatud üleujutusi, kuigi veeseaduse alusel seda üleujutuseks ei peeta.

## 2.2 Looduslikult põhjustatud üleujutused

Eesti suuremate üleujutuste põhjused on valdavalt looduslikud. Üleujutused tekivad:

- siseveekogude veetaseme tõusu tulemusel. Veetaseme tõusu võivad põhjustada kevadine lumesulamine, rüsijää kogunemine, rohked sademed ja torm.

- pinnase vähese või puuduva imamisvõime tõttu. Üleujutus tekib kiire ja rohke lumesulamise või rohkete sademete tulemusel. Tiheasustusalal on põhjuseks tõrked sademeveekanalisatsioonis. Näiteks suurtel kõvakattega aladel (linnades teed, parklad jne) pole võimalik veel pinnasesse imenduda ning madalamatesse kohtadesse tekib ajutine üleujutus. Nt Rakvere linnas Lai tänav.

- mereveetaseme tõusu tulemusel. Veetaseme tõusu põhjustab torm.

Suurvee ajal on veetaseme tõus kõige intensiivsem Lõuna- ja Lääne-Eestis. Siseveekogu üleujutus võib aset leida ka talvel, kui jõevee kiirel külmumisel tekivad veevoolu takistavad jääpaisud.

Tulvavee võib põhjustada paduvihm või kauakestev vihmasadu ning lume intensiivne sulamine äkilise soojalaine tagajärjel. Tulvavesi põhjustab Eestis üleujutusi kõige rohkem idas ning kõige vähem läänes.

Mereveetaseme tõus on tingitud eelkõige Põhja- ja Ida-Euroopa kohal tugevnenud tsüklonaalsest tegevusest, mida iseloomustab sadu ja läänekaare tormituulte sagenemine. Torm võib tekitada mere omavõnkumist, mis samuti mereveetaseme tõusu põhjustab. Suurim üleujutus võib tekkida mitme teguri koosmõjul. Suurim on Läänemere veetõus siis, kui mööda kindlat ohtlikku trajektoori liigub suure kiirusega sügav tsüklon, mis toob endaga kaasa tugeva tormituule, samal ajal on mereveetase kõrge ning eelnenud on märkimisväärne mere omavõnkumine.

Pikaajaliste vaatluste alusel on kindlaks tehtud veetaseme piirväärtused, mille puhul tekivad Eesti suuremates mereäärsetes linnades eriti ohtlikud üleujutused. Eriti ohtliku kõrgusega veetaset on Eestis harva, tõenäosus selleks on kõige suurem Pärnu lahes. Ohustatud alad on Tõstamaa-Audru ja Häädemeeste-Võiste rannikuala ning Pärnu linn. Olulistes riskipiirkondades on valdavalt rannikumere üleujutus ja sujuvalt kulgev üleujutus (siseveekogude veetaseme tõusust tingitud). Virumaa piirkonnas selliseid suuri ohustatud alasid ei ole. Mõningatel juhtudel on tegemist ka sademeveeüleujutusega. Keskkonnaministeeriumi tellimusel valminud üleujutusohuga seotud riskide esialgse hinnangu kohaselt on Eestis tuvastatud 20 olulist üleujutusohuga riskipiirkonda.

# Regiooni omapärad:

- kogu Kohtla-Järve linn on üleujutusohuga ala

Kaart 1. Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa.

- Jõhvi linna üleujutus 2003 aastal (hetkel lahendatud kuivenduskraavide abiga)

Kaart 2. Jõhvi linna võimalik üleujutuste ala

- Narva-Jõesuu üleujutused (sademed + torm) 2001 ja 2011. Narva-Jõesuu üleujutused on tingitud pigem tormituultest. Üks viimaseid üleujutusi oli 2011. aastal, kus vesi ulatus ranniku vahetus läheduses olevate eramajadeni.

- Kunda sadama piirkonnas oli mereveetaseme tõusust tingitud üleujutus 2005. aasta jaanuaris, siis said vähemal või suuremal määral veekahjustusi kõik Sadama tn elumajad.

Kui puudub info kindla piirkonna üleujutusohtlikkusest, siis võib lähtuda mõistest „korduva üleujutuse alad“ ja põhimõttest, et kui korduva üleujutusega ala piiri ei ole määratud, loetakse korduvalt üleujutatud ala piiriks ühe meetri kõrgune samakõrgusjoon. Tulenevalt sellest võib potentsiaalseteks üleujutusaladeks pidada kõiki ranniku (meri, jõgi) lähedal olevaid alasid, kus üleujutuse risk on, sõltuvalt tingimustest, võimalik.

Eraldi tuleb arvestada rannikule rajatava tööstusega, mis tarbib suurel hulgal vett (hüdroelektrijaamad, kalakasvatused) ning millest tingituna võib veetase muutuda, näiteks Kunda jõe igatalvised üleujutused Lontovas. Otseses ohus on seal üks majapidamine, üleujutuse eskaleerumisel võib veekahjustusi saada kuni umbes kümmekond elamut Sadama tn.

Lähtuvalt vallavalitsuse riskihinnangust võib Lüganuse vallas üleujutusi sõltuvalt ilmastikust (lume sulamise kiirusest ja sademetest) tekkida Roodu (Kohtla) jõe ääres asuvatel aladel: RMK metsaalad ja Roodu aianduskooperatiivi hoonete ala, kus elanikke alaliselt ei ela, samuti Purtse jõe kallaste ääres veetaseme ajutise tõusu tõttu Kopli jalakäijate silla juures ja Lüganuse aleviku keskel kiriku juurest tuleva jalakäijate silla juures jõe läänepoolsel kaldal.

Lähtuvalt Rakvere vallavalitsuse riskihinnangust on kõige kriitilisem võimalike üleujutuste ala Rakvere vallas Selja jõe valgalal asuvad elamud ja suvilad Päide külas. Antud piirkonnas asuvad ohutsoonis järgmised endised aianduskooperatiivid: Niidu, Põllu ja Sipelga, kus on nüüd osaliselt elamud ja suvilad. Alalisi elanikke on nimetatud piirkonnas umbes 50. Sipelga asumi juurde viiv tee on kohati madal, võib jääda üleujutuse alla ja takistada elanike ühendust keskustega. Põllu ja Niidu asumeid ähvardab üleujutus juhul, kui sulavesi tõstab veetaseme Selja jões nii kõrgele, et piirkonnast äravool puudub, sest Rakvere linnast ja Haljala alevikust suunduvat vett ei suuda jõgi vastu võtta. Väiksema üleujutuse hoiab ära asumi tarbeks 2006. aastal ehitatud kaitsetamm. Taaravainu külas tee  üleujutuse tagajärjel võivad jääda keskustest isoleerituks Lokmani ja Lageda kinnistute elanikud. Vallavalitsus on kavandanud meetmete kava võimalike üleujutuste puhuks.

Viru-Nigula vallas on kaardistatud võimalikud kevadise suurvee ja üleujutuse alad järgmised: Toolse jõgi Ojakülas, Kunda jõgi Linnuse külas, Pada jõgi Aasukalda külas, Koila külas ja Pada külas. Evakuatsiooni vajadus on reaalselt tekkinud 2010. aasta aprilli alguses Pada külas, kus üleujutuse tõttu sai varakahjusid mitu majapidamist. Samal ajal uhtus Pada jõe suurvesi Unukse külas minema osa Mahust Viru-Nigula suunas kulgevast asfaltteest, eraldades Mahu küla muust maailmast.

# Riskide analüüsimine

## 4.1 Tõenäosuse analüüs ja hinnang

Suuremad mereveetaseme tõusust tingitud üleujutused toimusid Eestis oktoobris 1967. a, novembris 2001. a ja jaanuaris 2005. a. Siseveekogude suuremad üleujutused toimusid jaanuaris 2005. a ja aprillis 2010. a. Suurim sademetest tingitud tulvavee üleujutus toimus augustis 2003. a. Suurim ja rängimate tagajärgedega oli nendest 2005. a mereveetaseme tõusust tingitud üleujutus.

Aastatel 2011–2012 suuremaid üleujutusi ei olnud, toimusid väiksemad üleujutused. Kevadise suurvee tõttu ületas 2011. a Tartu piirkonnas Emajõgi ohtliku veetaseme piiri (veetase tõusis 315 cm). 2012. a jäid suurveetasemed eelmise kahe aastaga võrreldes madalamaks, see oli tingitud ka normist väiksemast lume paksusest. Mereveetase tõusis üle kriitilise piiri (tõus 160,9 cm)  jaanuaris 2012. a Pärnus.

Kuna üleujutus tiheasustusalal ei ole piiritletud kindlate kriteeriumitega ning lähtutakse paljude inimeste ohustamisest ja suurtest varalistest, keskkonna või elutähtsa teenuse toimepidevuse kahjudest, siis ei ole võimalik selle hädaolukorra toimumise tõenäosust matemaatiliselt määrata. Raskemate tagajärgedega üleujutuste esinemise tõenäosus on Virumaal 0,05–0,5% ühe aasta jooksul. Sellise hädaolukorra toimumise tõenäosus on seega VÄIKE (2).

## 4.2 Tagajärgede analüüs ja hinnang

Tiheasustusalal üleujutuse tagajärgi on analüüsitud järgmistest valdkondadest lähtuvalt.

Inimeste elu ja tervis (kerge (B)) - üleujutus võib põhjustada uppumissurmasid, traumasid ning alajahtumisest, saastunud veest või elektrilöögist tulenevaid tervisekahjustusi. Üleujutus tiheasustusalal mõjutab suurt hulka inimesi, kuid arvestades õigeaegseid teavitus- ja reageerimismeetmeid, on hukkunute ja vigastatute arv tõenäoliselt üldse olematu või väga väike ning tagajärgi inimeste elule ja tervisele saab pidada kergeks. Üleujutuse tagajärjel joogivee või suplusveekogu saastumise korral võivad kaudsed tagajärjed olla raskemad, kui vallandub epideemia või tekib massiline mürgistus.

Vara (kerge (B)) - varale tekkivate kulude raskusastet võib pidada kergeks, enamjaolt tekib kahju ehitiste ja sõidukite veekahjustuste tõttu. Rannikualade suuremate üleujutuste korral, mille aset leidmise tõenäosus on väike, võivad varalised kahjud olla suuremad.

Looduskeskkond (kerge (B)) - raskemad looduskeskkonna kahjud võivad üleujutuse tõttu tekkida, kui üleujutus toimub I või II kaitsekategooria liigi elukohas, vähendades liikide levikut, või mõjutab Natura 2000 alasid. Keskkonnaministeeriumi esialgse hinnangu kohaselt nimetatud mõju Eestis üleujutusohuga seotud olulistele riskipiirkondadele ei oleks. Seetõttu saab üleujutuse tagajärgi looduskeskkonnale pidada kergeks (B). Lisaks võib looduskeskkonna kahju tekkida, kui üleujutuse käigus tekib kütusereostus (üleujutusalale jäävad ja saavad kahjustada kütusemahutid) või muude ohtlike kemikaalide reostus.

Elutähtsate teenuste toimepidevus (kerge (B)) - üleujutus võib mõjutada päästetöö, kiirabi ja avaliku korra tagamise toimimist, kuna hädaolukorra lahendamine võib olla ressursimahukas ja nõuab täiendavate vahendite kaasamist. Olenevalt olukorrast ja asukohast võib mõjutatud olla ka elektrivarustuse, sadamate, riigi tugimaanteede hoiu, ühistranspordi, veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimine ning valla teede ja linnatänavate korrashoid.
Hädaolukord koormab kõnede hulga suurenemise tõttu telefoni- ja mobiiltelefonivõrke ning võib halvimal juhul tekitada katkestusi teenuste toimepidevuses, mille tulemusena on mõjutatud ka teised elutähtsad teenused.

Eelnevast tulenevalt saab tagajärgi elutähtsatele teenustele kokkuvõtlikult hinnata kergeks (B).

Koondhinnang

Tiheasustusala üleujutuse tagajärgede raskusastme koondhinnang on KERGE (B).

# Riskiklassi määramine

Hädaolukorra „Üleujutus tiheasustusalal“ riskiklass on toimumise tõenäosusest ja tagajärgede raskusastmest tulenevalt 2B ehk tegemist on madala riskiga. Seega on tegemist väheolulise riskiga, milleks on küll planeeritud hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed (peamiselt riskikommunikatsioon), kuid täiendavate ressursside suunamine hädaolukorraks valmistumiseks on ida regioonis väheprioriteetne.

## 5.1 Riiklik vs regionaalne

Riiklik riskianalüüs annab koondhinnangu „Üleujutus tiheasustusalal“ 3C. Regionaalne koondhinnang on 2B, mis tähendab, et hädaolukorra tõenäosus ja tagajärgede raskusaste on ida regioonis hinnatud riigi omast madalamaks. Võrreldes regioonis 2011. aastal koostatud regionaalse riskianalüüsiga on üleujutuste aset leidmise tõenäosus hinnatud samaks. Kuna Virumaal aset leidnud üleujutuste mõju on seni jäänud lokaalseks ning raskete tagajärgedega sündmusi pole aset leidnud, mistõttu on tagajärgede raskusaste hinnatud kergeks (B).

| tõenäosus | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Regionaalne 2014 | Regionaalne 2011 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | tagajärg |  |  |  |  |

# Hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed

### Olemasolevad hädaolukorda ennetavad ja tagajärgi leevendavad meetmed

Ennetatavad on eelkõige üleujutused, mis ei ole seotud veekogudega, vaid mis on tingitud pinnase vähesest või puuduvast imamisvõimest ning avariidest. Selleks on õigusruum, mis:

- keelab üleujutust põhjustavad tegevused (veeseadus)

- kohustab planeerima toimiva sademeveesüsteemi

- kohustab paisu omanikke tagama paisude hoolduse ja korrasoleku.

Praktikas esineb nimetatud nõuete täitmisega probleeme. Samas ei loeta veeseaduse tähenduses sademeveeüleujutusi üleujutuste hulka ning paisude avariidel ei oleks raskeid tagajärgi.

Tagajärgede leevendamise meetmed, mis on tehtud enne hädaolukorra realiseerumist:

## 6.1 Ettevõtete valmisolek

- Elutähtsate teenuste osutajate valmisolek – olemas on õigusruum, mis nõuab elutähtsa teenuse osutajalt toimepidevuse riski, sh üleujutuse ohuga arvestamist, analüüsimist ning teenuse katkestusi vältivate ja taastamist tagavate toimepidevuse plaanide koostamist (hädaolukorra seadus). Toimepidevuse riskianalüüsid ja plaanid on koostatud, kuid kõigi teenuseosutajate osas puudub täpsem analüüs selle kohta, kuivõrd on arvestatud üleujutusohuga.

## 6.2 Elanikkonna valmisolek

- Elanikkonnale jagatakse infot ohtude ja käitumisjuhiste kohta asutuste ja kohalike omavalitsuste kodulehtede kaudu. Hoiatusi annab tulenevalt hädaolukorra seadusest KAURi ilmateenistus. Hoiatusi toetab Päästeamet, kes annab käitumissuuniseid.

## 6.3 Riigi valmisolek

- Tulenevalt hädaolukorra seadusest on koostatud riiklik hädaolukorra lahendamise plaan ning määratud juhtiv asutus ja kaasatud asutused ning nende ülesanded, sh teavituskohustus. KAURi prognoosid ja ohuteavitus võimaldavad reageerivatel asutustel, elutähtsate teenuste osutajatel ja elanikkonnal õigel ajal tegutseda. Plaani kohaselt tuleb tagada valmisolek Päästeametil, Politsei- ja Piirivalveametil, KAURI ilmateenistusel, tervishoiuteenuste osutajatel, elutähtsate teenuste osutajatel ja kohalikel omavalitsusüksustel. Päästeametil ja teistel hädaolukorra lahendamisega seotud asutustel on hädaolukorra lahendamiseks soetatud vahendid ning loodud vastavad teenused, mis teatud osades vajavad arendamist.

- Ruumiline planeerimine – olemas on üldine õigusruum, mis kohustab planeerimisel üleujutuse riskiga arvestama (planeerimisseadus) ning sätestab rannal ja kaldal teatud ehituskeeluvööndid (looduskaitseseadus). Praktikas on teadlikkus riskiga arvestavast planeerimisest ebapiisav ning esineb juhtumeid, kus teadmatusest planeeritakse üleujutusohuga piirkonda või jäetakse elanikud sellest teavitamata.

- Riskide hindamine ja riskipiirkondade kaardistamine – vastavalt veeseadusele valmis Keskkonnaministeeriumil 2011. aastal üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang, mille tulemusel määrati 20 olulist riskipiirkonda. Maa-ameti geoportaali kaardirakenduses kõigile kättesaadavad riskipiirkondade kaardid on abiks näit neile, kes soovivad osta maja ning tahavad kindlad olla, et kevadeti vesi tuppa ei tule. Samuti on kaardid vajalikud kohalikele omavalitsustele planeeringute koostamisel. 2015. aasta kevadeks peavad valmis olema  ka maandamiskavad ehk konkreetsed plaanid selle kohta, kuidas üleujutuste tagajärgi ära hoida või vähemalt leevendada.

- Laiaulatusliku hädaolukorra puhul on vajaduse korral võimalik küsida välisabi Euroopa Liidu Elanikkonnakaitse Mehhanismi ERC ja NATO EADRCC kaudu, lisaks sellele on olemas vastastikuse abi osutamise lepingud Soome, Rootsi ja Lätiga.

- Tuleb kaardistada üleujutusalad regiooni kohalikes omavalitsustes, kes peaksid kindlasti omama (oma kodulehel) infot üleujutusohtude üle ning vajadusel sellise info olemasolu kontrollida.

# Lisad:

## Lisa1. Riskiankeet

| Hädaolukorra nimetus |  | Jrk. nr |
| --- | --- | --- |
| Üleujutus tiheasustusalal |  |  |
| Ülevaatuse kuupäev | Järgmise ülevaatuse kuupäev |  |
| 2014 | 2016 |  |
| Riskianalüüsi koostaja: Päästeameti Ida päästekeskus |  |  |
| Riskianalüüsi kaasatud asutused |  |  |
| Asutus: | Funktsioon: |  |
| Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuur | sisendite andmine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Keskkonnaameti Viru regioon | sisendite andmine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Terviseameti Ida talitus | sisendite andmine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Maanteeameti Ida regioon | sisendite andmine ja parandusettepanekute tegemine |  |
| Veterinaar- ja Toiduameti Ida-Virumaa Veterinaarkeskus | sisendite andmine ja parandusettepanekute tegemine |  |

| 1. Hädaolukorra määratlus (hädaolukorra ja selle ulatuse kirjeldus) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Üleujutus määratletakse hädaolukorrana, kui see toimub piirkonnas, kus ohtu satub paljude inimeste elu või tervis või mis põhjustab suure varalise kahju või tõsised ja ulatuslikud häired elutähtsa teenuse toimepidevuses (muu hulgas häired päästetöö, elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni toimimises) või suure keskkonnakahju. Üleujutuse tagajärjel võivad tekkida teised hädaolukorrad, nagu epideemia, massiline mürgistus ja ulatuslik keskkonnareostus sisemaal. |  |  |  |
| 2. Ülevaade hädaolukorda tekitavatest ohtudest |  |  |  |
| Sedalaadi üleujutused on seotud eelkõige sademeveesüsteemi puuduliku planeerimisega. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka kaevandustele, kust väljapumbatav vesi tõstab veetaseme tõusu eelvooludes. Üleujutuste põhjus on sageli ka voolusängide ja hüdroehitiste vähene hooldamine või hooldusvead, mille tulvaveed esile toovad. Avariidest põhjustatud üleujutused võivad olla seotud paisude purunemisega. Lisaks esineb kanalisatsioonisüsteemidest põhjustatud üleujutust, kuigi veeseaduse alusel seda üleujutuseks ei peeta. Keskkonnaministeeriumi tellimusel vastavalt veeseaduse § 320 lg 5 punktile 3 valminud üleujutusohuga riskide esialgse hinnangu kohaselt on üleujutusohuga seotud oluliste riskipiirkondadena Ida-Eestis kaardistatud Kohtla-Järve linna Järve linnaosa. |  |  |  |
| 3. Ajaloolised faktid varem toimunud sündmuste/hädaolukordade kohta |  |  |  |
| 15.-16. november 2001 – tõusuvesi uputas Narva-Jõesuu mereäärsed alad. 5.-7. august 2003 – suurvihm põhjustas Kohtla-Järvel tulvavee, mis tekitas linnatänavatel 20 km2 ulatuses üleujutuse. Tekkinud kahju hinnati 3,2 tuhat eurot. 2009. aasta lõpuks renoveeriti sademetevee kanalisatsioon ning kohaliku omavalitsuse riskihinnangul ei peaks üleujutus enam linna ohustama. 2003 - Jõhvi linnas üleujutus, mis oli tingitud sademete rohkusest. Väiksem, varakahjusid põhjustanud üleujutus oli Jõhvi linnas ka aastal 2008 augustis, kui sademete rohkuse tõttu täitis vesi palju keldreid. jaanuar 2005 – Kunda linnas Sadama tn merevee tõusust tingitud üleujutus, mis põhjustas varakahjusid piirkonna elanikele. Samuti puudutas üleujutus vähemal või rohkemal määral kogu rannikuala (nt Vihula vallas Lombi küla jt). 2011 suvi – Narva-Jõesuu mereäärsete alade uputus (torm). |  |  |  |
| 4. Tõenäosusele antud hinnang (sõnadega): | Väike | Numbriga: | 2 |
| 4.1 Rakendatud ja toimivad hädaolukorda ennetavad meetmed: |  |  |  |
| - elanikkonna teavitamine ja käitumisjuhised üleujutuste ohu korral |  |  |  |
| 4.2 Lühike tõenäosusele antud hinnangu põhjendus |  |  |  |
| Ida-Eestis tiheasustusega piirkondades ja rannikualadel. |  |  |  |
| 5. Tagajärgedele antud hinnang (sõnadega): | Kerge | Tähega: | B |

| Inimeste elu ja tervis: | Kerge (B) |
| --- | --- |
| Vara: | Kerge (B) |
| Looduskeskkond: | Kerge (B) |
| Elutähtsad teenused: | Kerge (B) |

| Kõige enam mõjutatud elutähtis teenus ja selle tagajärje raskusaste: | Veevarustus ja kanalisatsioon | C |
| --- | --- | --- |

5.1 Rakendatavate meetmete olemasolu hädaolukorra realiseerumisel

- päästeressursi valmisolek

5.2 Hädaolukorra tagajärgede iseloomustus

5.2.1 Esmased (olulisemad) tagajärjed

Raskemad tagajärjed on varale: hoonete ehituskonstruktsioonid.

5.2.2 Teisesed (vähemolulisemad) tagajärjed

Kergemad on tagajärjed inimeste elule, tervisele ja looduskeskkonnale.

| 6. Riskimaatriks | Riskiklass: | 2B |
| --- | --- | --- |

| Tõenäosus | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 2B |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | A | B | C | D | E |
|  |  | Tagajärg |  |  |  |  |

| 7. Hädaolukorda ennetavate meetmete rakendamise vajadus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asutus: | Meede: | Ligikaudne maksumus: |
| KOV | - sadevee kanalisatsiooni rajamine, korrashoid - kuivenduskraavid - teavitus - planeerimine (riskipiirkondade kaardistamine) |  |
| 8. Hädaolukorra tagajärge leevendavate meetmete rakendamise vajadus |  |  |
| Asutus: | Meede: | Ligikaudne maksumus: |
| IPK, KOV | - teavitamine - käitumisjuhised - ressursikataloogid - hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP) |  |

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3300/4201/3016/VV_25042013_208k_lisa.pdf

“Eesti ilma riskid“, Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut, Tallinn, 2012.

Üleujutusega seotud riskide esialgne hinnang. Kinnitatud keskkonnaministri 17. jaanuari 2012. a käskkirjaga nr 75. (http://www.envir.ee/ujutus/hinnang)

Looduskaitseseaduse § 35 lg 31

Üleujutusega seotud riskide esialgne hinnang. Kinnitatud keskkonnaministri 17. jaanuari 2012. a käskkirjaga nr 75. (http://www.envir.ee/ujutus/hinnang)

http://www.envir.ee/et/uleujutused  - Kinnitatud Keskkonnaministri 17.jaanuar 2012. A käskkirjaga nr 75.

Emergency Response Center

North Atlantic Treaty Organisation Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre