Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        14.11.2023 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress:                                                                                                                                            Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kalda tee 3(katastritunnus 85101:003:1245)         Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kalda tee 4(katastritunnus 85101:003:1246)         Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kalda tee 5(katastritunnus 85101:003:1247)         Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kalda tee 6(katastritunnus 85101:003:1248)         Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kalda tee 7(katastritunnus 85101:003:1249)         Narva-Jõesuu linn, Kudruküla, Kalda tee 8(katastritunnus 85101:003:1250)

1.2 Kinnistu omanikud: Anti Kallam (isikukood 36511156018) 4/8 kaasomandist,
OÜ SINIMÄE RATAS (registrikood 10316787) 3/8 kaasomandist,
Gunnar Lapp (isikukood 37003285716) 1/8 kaasomandist

1.3 Ehitisregistri andmed: puuduvad

  - Katastritunnus:                                                                                                                                  Kalda tee 3(katastritunnus 85101:003:1245), pindala 3424 m2,                                                                                                 Kalda tee 4(katastritunnus 85101:003:1246), pindala 3470 m2,                                                        Kalda tee 5(katastritunnus 85101:003:1247), pindala 3623 m2,                                              Kalda tee 6(katastritunnus 85101:003:1248), pindala 2598 m2,                                     Kalda tee 7(katastritunnus 85101:003:1249), pindala 3839 m2 ,                                     Kalda tee 8(katastritunnus 85101:003:1250), pindala 2767 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: Elamumaa 100%

  - Kavandatav ehitustegevus: kaksikelamu püstitamine

1.7 Taotleja: Arhitektuuribüroo Panda OÜ (reg.kood:16078263).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.4 Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.5 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.6  Vaivara  Vallavolikogu 27.01.2011 otsusega nr 81 kehtestatud “ Ida-Viru maakond, Vaivara vald Kudruküla küla Alamjooksu maaüksuse detailplaneering“.

2.7 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010a määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering;

2.8 Geodeetilised uuringud

- 2.9 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

- 2.10 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.11 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.12 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga

3.2 Hoonestusala/ kubatuur:

Suurim lubatud ehitusalune pindala krundil, vastavalt Ida-Viru maakond, Vaivara vald Kudruküla küla Alamjooksu maaüksuse detailplaneeringu põhijoonisele ja seletuskirjale p.6.  on 480 m2 .

Lubatud on hoonestusala suurendamine, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest: 480 m2 +10% (48 m2)= 528 m2

Lubatud on hoonestusala nihutarnine, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Hooneid võib püstitada kuni 5 m kaugusele naaberkrundi piirist.

Kuuele kinnistule paigutatakse kuus kaksikelamut. Kaksikelamud tuleb paigaldada nii, et nendevahelised kujad oleks vähemalt 10 m. Hooned peavad järgima tänava väljakujunenud ehitusjoont.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: üks.

3.4 Suurim lubatud kõrgus: kuni 8,5 m olemasolevast maapinnast.

3.5 Suurim hoone korruste arv: kaks.

3.6 Hoone tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone. Lubatav katuse kalle kuni 45 kraadi. Katuseharja suund peab kulgema paralleelselt planeeritava tee teljega.

3.8 Välisviimistlus: soovituslikult puitvooder, krohv, dekoratiivkivi; keelatud on kasutada naturaalseid materjale imiteerivaid materjale. Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.9 Heakord ja haljastus: Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus säilitada, minimaalne lubatud haljastuse osakaal on 30% krundi pinnast. Elamukruntidel istutatakse puud vähemalt viie meetri kaugusele majast v.a. kääbusvormid. Kruntide haljastus lahendatakse omaniku poolt eri halastusprojektide alusel. Paralleelselt krundi piiramist aiaga, võib piirde asendada ka rajatav pügatav hekk.

3.10 Piirdeaiad:

Piirdeaia maksimaalne kõrgus on 1,5 m. Piirded peavad paiknema maaüksuse piiril ja 1,5 m tänava pinnast. Lubatud on võrgust piirdeaiad, välispiirete lahendamisel tuleb arvestada hoone arhitektuuri ja välisviimistlust ning arvestada naaberkruntide piirdeaedade arhitektuuriga. Ei ole lubatud rajada läbipaistmatuid plankpiirdeid ning piirdeid, mille kõrgus on rohkem kui 1,5 m. Soovituslikult  peaks  puitehitistel  olema  puitmaterjalist piirdeaiad või kunstipärased metallaiad. Kiviehitistele võib rajada nii puitmaterjalist, metallist kui ka kivist piirdeid või neid omavahel kombineerida. Lubatav on hekk, max kõrgusega 1,5 m.

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 Juurdepääs kinnistule on Kalda tänavalt.

3.11.2 Parkimiskohad kinnistu piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

3.12 Vertikaalplaneering: kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt), kood 11102.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega (väikeehitise ehitamine lähemal kui 5 m naaberkinnistu piirist, v.a. piirdeaed).

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal.

7. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 4 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________