Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        16.07.2024 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, L. Koidula tn 19k

1.2Kinnistu omanik: Mereankur OÜ (registrikood 16058303).

1.3 Ehitisregistri andmed: Baar, ehr kood: 118002287, ehitise seisund: olemas ja 23.03.2020 oli väljastatud ehitusluba nr.2012271/07898 L. Koidula tn 19k olemasoleva hoone (118002287) lammutamiseks.

Ajutine (kuni 10.12.2024, tähtaja möödumisel tuleb ehitis likvideerida) piirdeaed, ehr kood: 221316161, ehitise seisund: püstitamisel.

  - Katastritunnus:  51301:011:0018, pindala 3255 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa 100%

  - Kavandatav ehitustegevus: majutushoone püstitamine

  - Taotleja: Igor Baranov (ik. 38106050065, on volikiri).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.4 Majandus- ja taristuministri 30.04.2015 määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.5 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

| 2.6 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ |  |
| --- | --- |

2.7 Sotsiaalministri 17.05.2002. a. määrus nr 78: „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“.

2.8 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.04.2021 määrus nr 17: „Majutusteenuse osutamise nõuded”.

2.9 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

2.10  “ Narva-Jõesuu L. Koidula tn 19,19a,19d katastriüksuste detailplaneering“. Kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.11.2007 otsusega nr.134.

2.11 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusega nr 78 kehtestatud Narva-Jõesuu linna üldplaneering.

2.12 Geodeetilised uuringud

- 2.13 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

- 2.14 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.15 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.16 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga. Vastavalt kehtivale detailplaneeringule- hoonestusviis on vaheldav. Hoone paikneb linnaehituslikult olulises asukohas ja seega peab olema igakülgselt vaadeldav.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur:

Suurim lubatud ehitusalune pindala krundil, vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele, pos. 12 on 723 m2 , sh majutushoone ehitisalusepind ca 587m2.

Lubatud on hoonestusala suurendamine, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest: 587 m2 +10% (58,7 m2)= 646 m2. Lubatud on hoonestusala nihutarnine, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: kolm ärihoonet (vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale p. 4 positsioon 12).

3.4 Suurim lubatud kõrgus: Lubatud on kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmine, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Majutushoone: 13m (detailplaneeringu järgi) +10% (1,3 m)= 14,3 m olemasolevast maapinnast.

3.5 Suurim hoone korruste arv: Lubatud on arhitektuuriliste, ehituslike või kujunduslike tingimuste muutmine; Majutushoone – 2 korrust (detailplaneeringu järgi) muuta kuni 4 korruseks, kuid mitte rohkem kõrgusega olemasolevast maapinnast kui 14,3 m.

Detailplaneeringuga ei ole kindlaks määratud põhjuseid ja tingimusi, mille kohaselt on 2-korruselisele hoonele ette nähtud 13-meetriline (14,3m) kõrgus. Sellest lähtuvalt võib kinnitada, et kolmanda ja neljanda korruse püstitamine ei too kaasa detailplaneeringuga ette nähtud hoone mahu ja kõrkuse muutust. Samuti vastavalt eluruumi iga elu-, töö- ja magamistoa nõuetele peab  ruumi kõrgus olema vähemalt 2,5 m. Need nõuded on täidetud.

3.6 Hoone tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt. Katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone, katusetüüp – määrata projektiga. Katuse harjajoone suund: risti või paralleelselt planeeritud ehitusjoonega.

3.8 Välisviimistlus: vastavalt kehtivale detailplaneeringule- krohv, klaas, viimistletud puit (rõdupiirded), ülevärvitud metall (rõdupiirded), sokliosa betoonist.

Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.9 Heakord ja haljastus: Olemasolev väärtuslik kõrghaljastus säilitada, vastavalt kehtivale tehnovõrgud ja haljastuskava detailplaneeringule. Esitada kõrghaljastuse säilitamise meetmete kirjeldus.

3.10 Piirdeaiad: Ei ole lubatud

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 Juurdepääs kinnistule lahendada vastavalt detailplaneeringule L. Koidula tänavalt Nooruse tee mööda.

3.11.2 Parkimiskohad L. Koidula tn 19k kinnistu piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“. Parkimisplatsi suurendamine on lubatud detailplaneeringuga määratud parkimisala piires.

3.12 Vertikaalplaneering: L. Koidula tn 19k kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Hotell, motell, külalistemaja, kood 12111.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega (väikeehitise ehitamine lähemal kui 5 m naaberkinnistu piirist, v.a. piirdeaed).

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, ametikoht/aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal.

7. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 4 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes