Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        12.03.2024 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Laagna küla, Sinilille

  - Kinnistu omanik: OÜ Estvan (reg.kood 10549810),esindaja Dmitri Melkov

  - Ehitisregistri andmed: Suvemaja/pooleli (ehr kood: 102032484, kuulub lammutamisele)

  - Katastritunnus:  85101:002:0147, pindala 698 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: 100% ärimaa

  - Kavandatav ehitustegevus: majutushoone püstitamine

  - Taotleja: OÜ Estvan (reg.kood 10549810),esindaja Dmitri Melkov ja Aleksandr Pedari (ik. 38811013725).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

- 2.3 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.4 Geodeetilised uuringud

2.5 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

2.6 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010a määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering

2.7 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29. mai 2018. a määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele”

2.8 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.9 Majandus- ja taristuministri 30.04.2015 määrus „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

| 2.10 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ |  |
| --- | --- |

2.11 Sotsiaalministri 17.05.2002. a. määrus nr 78: „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“.

2.12 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.04.2021 määrus nr 17 „Majutusteenuse osutamise nõuded“

2.13 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.14 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.15 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur: Lubatud on uue majutushoone püstitamine olemasoleva hoone kohale,  ehitisaluse pinnaga kuni 250m2, mille juurde on vajalik tagada kuni 10 parkimiskohta.  Hooned võib püstitada kuni 7,5 m kaugusele naaberkrundi piirist, lähemale võib ehitisi püstitada vaid kirjalikul kokkuleppel piirinaabriga. Hooned peavad järgima tänava väljakujunenud ehitusjoont.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks majutushoone.

| 3.4 Suurim lubatud kõrgus: Majutushoone maksimumkõrguseks (7,5m maapinnast) mitte kõrgem, kui Ülase (85101:002:0168) ja Võilille (85101:002:0164) kinnistul asuv hoone ja mitte kõrgem, kui olemasoleva Suvemaja/pooleli (ehr kood: 102032484).. |  |
| --- | --- |
| 3.5 Suurim korruste arv: Majutushoone – kaks. |  |

3.6 Hoonete tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekattena kasutada piirkonda sobivaid lahendusi ja värvitoone. Katuse tüüp viilkatus, katuse kalle 10° - 45°, katuseharja suund orienteerida risti või paralleelselt olemasolevale hoonele. Katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt.

3.8 Välisviimistlus: hoonete viimistlemiseks kasutada sobivaid naturaalseid materjale nagu puit, kivi, metall, krohv vastavalt projekteeritava ehitise tulepüsivusele. Mitte kasutada naturaalseid materjale imiteeritavaid materjale nagu PVC-voodrilaud, puiduimitatsiooniga PVC-aknad jmt. Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.9 Heakord ja haljastus:

3.9.1 projektis esitada lahendus projekteeritava hoone lähiümbruse haljastamiseks ning sätestada heakorra nõuded arvestades Vaivara Vallavolikogu 20.02.2003 määrusega nr 6 „Heakorraeeskirja kehtestamine“ sätestatut, samuti Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.3 sätestatud nõudeid. Parkimine tuleb lahendada omal krundil.

3.10 Piirdeaiad: kallasraja ulatuses on keelatud rajada piirdeid. Projekteerimisel analüüsida piirde vajalikkust. Piirde vajadusel esitada projektis piirde lahendus (asukoht, materjalid, kõrgus, jalgvärav ja/või sõiduvärav ja jm). Piirde projekteerimisel arvestada Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 „Vaivara valla üldplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud valla üldplaneeringu seletuskirja punktis 2.2.7.1 sätestatud nõudeid.

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 juurdepääs on olemasolev.

3.11.2 projektiga näha ette parkimiskohad Sinilille kinnistu piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

3.12 Vertikaalplaneering: Sinilille kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Hotell, motell, külalistemaja, kood 12111

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt Ehitusseadustikule, Eesti Vabariigi kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt Ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

6. Kooskõlastused

Ehitusprojekt kooskõlastada:

6.1 Naaberkruntide omanikega (ehitise ehitamine lähemal kui 7,5 m naaberkinnistu piirist).

Ehitise projekteerimisel tuleb arvestada naabrite õigusi ja huve.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 16 lg 1 palume taotlejal menetluse kiiruse ja ökonoomia huvides vajalik ise korraldada ehitusprojekti kooskõlastused ning esitada need projekti koosseisus.

Kooskõlastused võtta vastavale joonisele või seletuskirja tekstile.

Kooskõlastusel peab olema loetav kooskõlastaja nimi, aadress ja kuupäev.

Digitaalallkirja kasutamisel esitada see digitaalsel kandjal.

7. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

8. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

9. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 3 lehel.

10. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes __________________________________________________