Lisa 1

EELNÕU

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        15.07.2025 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Olgina alevik, Rebase tn 13

1.2Kinnistu omanik: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.3 Ehitisregistri andmed:

Riigiküla-Narva maagaasi jaotustorustik: (ehr.kood 220230969), ehitise seisund: kavandatav;

Riigiküla-Narva maagaasi jaotustorustik: (ehr.kood 220231019), ehitise seisund: olemas.

  - Katastritunnus:                                                                                                                                                  Rebase tn 13 (katastritunnus 51501:001:0073), pindala 6575 m2 .

  - Maakasutuse sihtotstarve: Ärimaa 50%, Tootmismaa 50%.

  - Kavandatav ehitustegevus: sõidukite teeninduse hoone püstitamine

  - Taotleja: Arhgild OÜ (regkood: 11312895, kontakt isik: Andri Valk).

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.4 Majandus- ja taristuministri 30.04.2015 määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.5 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

| 2.6 Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ |  |
| --- | --- |

2.7 Sotsiaalministri 17.05.2002. a. määrus nr 78: „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“.

2.8 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

2.9  “Olgina alevikus Futura maa-ala detailplaneeringut täpsustav DP“. Kehtestatud 17.02.2015 korraldusega 43.

2.10 Vaivara Vallavolikogu 26.08.2010 määrusega nr 11 kehtestatud  Vaivara valla üldplaneering

2.11 Geodeetilised, geoloogilised uuringud

- 2.12 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

- 2.13 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.14 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.15 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Tuleb arvestada väljakujunenud naaberkeskkonnaga ja kehtiva detailplaneeringuga.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur:

Lubatud on hoonestusala krundil, vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele (joonis 4, vt. tähis F-3).

Suurim lubatud ehitusalune pindala krundil, vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele, p.4 ja seletuskirjale p.III-11 Ehitusõiguse koondtabel (lk. 16) krundi tähis F-3:

F-3 (Rebase tn 13):

Maa-ameti Ida-Viru Maakatastri andmetel on Rebase tn 13 kinnistu (katastritunnus:

|  | 51501:001:0073) pindala 6575 m² |
| --- | --- |

Hoonete alune pind: 1775m2 (27%)

Hoonete max arv kruntidel: 3

Hoonete korruselisus: max 3 korrust

Hoonete katuseharja kõrgus: max 15m.

Kasutusotstarve: ärimaa 50 % ja tootmismaa 50%.

Hooned peavad järgima tänava väljakujunenud ehitusjoont. Hoone peab olema  paralleelne või risti krundi piiriga või Tallinn-Narva maanteega.

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: kolm hoonet (vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale p. .III-11(lk. 16) krundi tähis F-3).

3.4 Suurim lubatud kõrgus: max 15 m maapinnast (vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale p. .III-11(lk. 16) krundi tähis F-3).

3.5 Suurim hoone korruste arv: max 3 korrust (vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale p.III-11(lk. 16) krundi tähis F-3).

3.6 Hoone tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: katusekatted on vabad, sobiv valida vastavalt katuse kaldele (kivi, profiilplekk, valtsplekk, bituumen- või puitsindel). Õlg- ja laastukatuse ehitamine ei ole soovitav (vastavalt kehtivale detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8).

Katuseharja suund on paralleelne või risti krundi piiriga või külgneva Tallinn-Narva maanteega.

3.8 Välisviimistlus: Välisviimistluses on soovitav kasutada puitu, tellist, klaasi, mineraal- või polümeerkrohvi, loodus- ja tehiskivi. Ei ole lubatud ristpalkmajade ehitamine (vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8). Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.9 Heakord ja haljastus: Keskuse kõrghaljastusega alal säilitada võimalikult palju olemasolevaid puid ja puude gruppe. Teha puude regulaarset võrade hoolduslõikust, saagides ära kuivanud oksad. Võimalusel istutada puid ka äri- ja tootmisala kruntidele (vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8).

3.10 Piirdeaiad: Piirete max kõrgus 1,3 m, lubatud on puitpiirded (va. ümarpuidust karjatara meenutav lattaed) ja võrkpiire hekiga. Piirete läbipaistmatu osa kõrgus maapinnast lubatud max 50 cm (vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-1-2 , lk.8).

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 Juurdepääs kinnistule lahendada vastavalt detailplaneeringule Rebase tänavalt L2 .

3.11.2 Parkimiskohad Rebase tn 13 kinnistu piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“.

Ehitusseadustiku §651sätestatud juhul paigaldada sinna elektriautode laadimistaristu.

Äri- ja tootmishoonetele ning äri (büroo)- ja ühiskondlikele hoonetele 1 autokoht 100-200m² brutopinna kohta, sõltuvalt ehitise kasutusotstarbest, mida täpsustatakse hoone projektiga.

Keskusesse on ette nähtud avalikud parkimisalad (vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-5 ja III-6, lk.10-12).

3.12 Vertikaalplaneering: Planeeritava ala põhiosas säilitatakse olemasolev kõrguslik reljeef. Täpsustatud kõrgusmärgid antakse hoonestusalal konkreetsete ehitusprojektidega. Olemasolev kraavide süsteem säilitatakse kas lahtiste kraavidena või viiakse torudesse. Planeeringualal olev dreenisüsteem võimalusel säilitatakse osaliselt või rajatakse igale krundile oma drenaaž, mis juhitakse kraavidesse. Oluline on, et planeeritavalt alalt lähtuvad sademeveed ei ohustaks naaberkinnistuid, samuti ei tohi olemasoleva drenaaži rekonstrueerimine (likvideerimine) takistada naaberkinnistute kuivendussüsteemi toimimist (vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-7 lk.12).

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujasid), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehituse % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

Sõidukite teeninduse hoone, kood: 12332.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja vastavalt kehtiva detailplaneeringu seletuskirjale p. III-2, III-3,   III-4, lk.8-10 ning DP joonisele 5 “Tehnovõrgud hoonestataval alal“.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

6. Märkused, täiendavad tingimused

Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

7. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

8. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 4 lehel.

9. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes