Lisa 1

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
                                                                                        16.06.2026 korraldusele nr …

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.Üldandmed

  - Kinnistu aadress: Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Metsaraja tee 7

  - Kinnistu omanik: XXXXXXXXXXXXX

1.3 Ehitisregistri andmed: puuduvad, hoonestamata krunt

  - Katastritunnus:  51301:008:0039, pindala 2008 m2

  - Maakasutuse sihtotstarve: Elamumaa 100%

  - Kavandatav ehitustegevus: üksikelamu püstitamine

  - Taotleja: XXXXXXXXXXXXXXXXX

2. Projekteerimise lähtematerjal

Lisaks kehtivatele projekteerimisnormidele kuuluvad arvestamisele:

2.1 Ehitusseadustik

2.2 Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“

2.3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.12.2018 määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded1“

2.4 Majandus- ja taristuministri 01.07.2015 määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“.

2.5 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.10.2019 määrus nr 74 „Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri“

2.6 Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 „Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“

2.7 Sotsiaalministri 01.10.2025 a. määrus nr 54: „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni hindamise kord“.

2.8 “Narva-Jõesuu linna Raja tn 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering“. Kehtestatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.03.2009 otsusega nr.199.

2.9 Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 otsusega nr 78 kehtestatud Narva-Jõesuu linna üldplaneering.

2.10 Geodeetilised uuringud

2.11 Kuna planeeringuala on ehitusgeoloogiliselt uurimata ala, siis tuleb enne konkreetseid projekteerimistöid teostada ehitus-geoloogilised uuringud.

2.12 Tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused

2.13 Eesti Standard EVS 932: 2017 „Ehitusprojekt” ning teised asja puudutavad õigusaktid.

2.14 EVS 843:2016 „ Linnatänavad“

2.15 Kui krunt asub kaardistatud radooniriskiga alal, siis hoone projekteerimise käigus tuleb läbi viia pinnase radoonisisalduse mõõdistamine ning vajadusel rakendada radooni tõkestamise meetodeid vastavalt standardile EVS:840“.

3. Arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused

3.1 Arhitektuur: Uus hoonestus peab olema ümbritsevat tehiskeskkonda väärtustav ja  moodustama arhitektuurse terviku. Kuna elamukruntideks kavandatud alal on rohkelt kõrghaljastust, siis selle võimalikult suures mahus säilitamise tagamiseks ühtset tänavate äärset ehitusjoont määratud ei ole. Hoonestusala on määratud väärtuslikke puid arvestades.

3.2 Hoonestusala/ kubatuur:

Detailplaneeringuga on määratud igale elamumaa sihtotstarbega krundile hoone ehitusala lahtise hoonestusviisiga.

Detailplaneeringu põhijoonise kohaselt vastab Metsaraja tee 7 kinnistu positsioonile POS 3.

Suurim lubatud ehitusalune pindala krundil (vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele ja seletuskirjale p.3.2) pos.3 on 250 m2 ja hoone suurim lubatud suletud brutopind – 500 m2

3.3 Suurim lubatud hoonete arv krundil: Üks hoone (üksikelamu plokistatud abihoonega).

3.4 Suurim lubatud kõrgus: Üksikelamu – 9,0 m olemasolevast maapinnast.

3.5 Suurim hoone korruste arv: Üksikelamu - 2.

3.6 Hoone tulepüsivusklass: määrata projektiga;

3.7 Katusekatte materjal, katuse tüüp ja värv: Hoonete kavandamisel kasutada tänapäevast arhitektuurikeelt ja kompositsioonivõtteid, katusekalded on ette nähtud vahemikus 200 - 450 (kaldkatuse puhul peab teine korrus olema katusekorrus). Katusekatteks kasutada asbestivaba tsementkiudplaati, katuseplekki, kivi vmt (vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale p. 3.3).

3.8 Välisviimistlus: Kavandatud hoone fassaadikate peab olema värvitud krohvipind või kivi (tellis), puit või nende sobivad kombinatsioonid. Värvitoonidest kasutada ainult pastelseid toone.

Lubatud ei ole ümarpalkhooned, plastkatted, intensiivsed värvitoonid, moonutavad ja võõrapärased detailid (vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale p. 3.3).

Projekti fassaadijoonistel esitada kasutatavate materjalide eksplikatsioon, märkides materjalid, faktuurid ja värvitoonid koos värvinäidistega.

3.9 Heakord ja haljastus: vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele (joonis DP-4, vt.  Pos.-3) ja seletuskirjale p. 3.4.

Heakorrastus: olmejäätmete kogumine ja sorteerimine on ette nähtud omal krundil, konteinereid tühjendatakse vastavalt kinnistuomaniku poolt jäätmefirmaga sõlmitud lepingule.

Haljastus: vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale p. 3.4.

Raja tn 12 kinnistul kasvab keskeas männik. Olemasoleva haljastuse kohta on tehtud dendroloogiline ülevaatus, mille dokumentatsioon on lisatud projektdokumentatsiooni seletuskirja II osale. Moodustatavad elamu- ja tänavakrundid ning hoonestusalad on määratud võttes arvesse väärtuslikku kõrghaljastust ja üritades seda maksimaalselt säilitada.

Detailplaneeringuga on kavandatud olemasolevate puude osaline likvideerimine tänavaäärsel alal ja hoonestusalal. Kuna elamumaa sihtotstarbega krundil kasvav haljastus on suhteliselt tihe ja puud paiknevad alal ühtlaselt, siis vajaliku suurusega puudeta ala krundil ei leidu. Hoone ja seda teenindava sisetee ning parkla ehitamiseks on vaja ehitusalad puhastada.

Säilitatavatel puudel teostada võrades kerge hoolduslõikus, lõigates oksakrae juurest ära oksatüükad ja kuivanud oksad. Ala puittaimestiku liigiliseks mitmekesistamiseks võiks juurde istutada männi võõrliike, samuti okaspõõsaid nagu erinevaid kadakaid ja mägimänni sorte (kultivarisid), rododendroneid.

3.10 Piirdeaiad:

Kavandatud elamukvartali välisperimeetril Piiri tänava, Metsaraja tänava ja Männiku tänava pool peab piirdeaed olema lahendatud ühtse kujundusega kogu ulatuses. Kruntidevahelised piirded peavad olema õhulised ja läbipaistvad, kas metall-võrkpiirded kombineerituna haljastusega või kerged, läbipaistvad puitpiirded. Tänavapoolsed piirdeaiad on ette nähtud 1,2 m - 1,5 m kõrgused, kavandada sobivas koosluses uute hoonete arhitektuuriga.

3.11 Krundile juurdepääsud ja parkimine:

3.11.1 Juurdepääs kinnistule on Männiku tänavalt L1 või Metsamarja teelt L1 vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele tehnovõrkudega DP-4. Igale elamukrundile on ette nähtud üks juurdepääs, mille asukoht täpsustada hoone ehitusprojektiga.

3.11.2 Parkimiskohad Metsaraja tee 7 kinnistu piirides. Parkimiskohtade ja liiklusskeemi osas lähtuda eesti standardist EVS 843:2016 „Linnatänavad“. Liiklusskeem planeeritavale krundile on näidatud detailplaneeringu põhijoonisel tehnovõrkudega DP-4.

3.12 Vertikaalplaneering: Metsaraja tee 7 kinnistu reljeefi ei tohi muuta. Ehitusprojektis esitada vertikaalplaneeringu lahendus.

3.13 Asendiplaan: joonise mõõtkava M 1:500. Asendiplaanil näidata ehitise asukoht ja mõõtmed, kaugused lähimate piiride ja ehitisteni (arvestades min. tuleohutuskujad), välisvõrgud, lammutatavad ehitised, juurdepääsud, liiklussuunad, parkimiskohad, prügikonteineri asukoht jne. Määrata krundi täisehitise % ning haljastuse % jne. Lahendada kõrguslik sidumine ja krundi vertikaalplaneerimine.

Ehituprojekti alusplaanina kasutada litsentseeritud maamõõtja poolt koostatud tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi plaani täpsusega M 1:500.

3.14 Ehitise kasutamise otstarve: Üksikelamu, kood 11101.

3.15 Keskkonnamõju hindamise vajadus: keskkonnamõju hindamise vajadus puudub, projektis esitada vajalikud keskkonnakaitse meetmed.

Detailplaneeringu mahus on koostatud Narva-Jõesuu linnas Raja tn 12 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju eelhindamine (OÜ Hendrikson ja Ko töö nr 1007/07, 2007) ja Puittaimestiku ja haljastuse hinnang (dendroloog Sulev Järve, nov 2007).

4. Insenertehnilised tingimused

4.1 Liitumised tehnovõrkudega lahendada vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja detailplaneeringu põhijoonisele (joonis DP-4, vt.  Pos.-3) ning detailplaneeringu seletuskirja p. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4.

4.2 Projektiga lahendada sadevee käitlemine, olmeveekäitlemine ning vajadusel olemasolevate tehnovõrkude kaitsmine ja/või ümberpaigutamine.

4.3 Projektis esitada kvaliteedinõuded tagasitäite ja teekatte taastamisele.

5. Nõutav projekti koosseis

5.1 Ehitusprojekt ja selle osad koostada vastavalt ehitusseadustikule, Eesti Vabariigis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a. määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ ning kehtivatele standarditele. Ehitusprojekti digitaalsel esitamisel juhindutakse, vastavalt määrusele nr 97 § 13 lg 5, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel avaldatud juhisest.

5.2 Ehitusprojekt ja selle osad peavad olema koostatud vastava pädevusega ja MTR registreeringuga projekteerija poolt.

5.3 Ehitusprojektile lisada koopia käesolevatest projekteerimistingimustest.

5.4 Ehitise tehnilised näitajad esitada vastavalt MTM 05.06.2015. a määrusele nr 57 " Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused".

5.5 Esitada iga ehitise kasutamise otstarve ja kood. Ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid esitada vastavalt majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

5.6 Esitada projekteeritava hoone energiamärgis (vastavalt ehitusseadustiku § 65 ja § 66 nõuetele).

5.7 Jäätmete käitlemine: vastavalt jäätmeseaduse ja Narva- Jõesuu jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

5.8 Kuna Põhja-Eesti on võimaliku radooniohuga ala, siis enne elamute projekteerimist on soovituslik teostada radooniuuring.

6. Märkused, täiendavad tingimused

6.1 Ehituslubade taotlused, ehitusteatised ja muud ehitustegevusega seotud teatised koos ehitusprojektiga ja lisadega esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ja ehitusloa väljastamiseks elektrooniliselt, ehitisregistri kaudu.

6.2 Hoonete eskiisprojektid koos piirete lahendusega esitada omavalitsusele kooskõlastamiseks. Eskiisprojekti mahus peab olema krundi hoonestusega asendiplaan, millele on näidatud autode ja jalakäijate juurdepääsude asukohad, teed ning platsid, prügikonteineri asukoht (vastavalt detailplaneeringu seletuskirjale p. 3.3).

7. Projekteerimistingimuste kehtivus

Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates andmisest.

8. Projekteerimistingimuste koosseis

Käesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa 4-l lehel.

9. Projekteerimistingimused koostas

Julia Bogdanova

Ehitusspetsialisti ülesannetes